ملخص المشروع :

في عالم البناء و العمارة ، هنالك العديد من الأنظمة المستخدمة في الأسقف ، لذلك قمنا في هذا المشروع قمنا باختيار أربعة أنظمة انشائية مستخدمة في بلادنا و المقارنة بينها اقتصادياً ، و كانت هذه الأنظمة على النحو التالي :

- Solid Slab System

- Two-way Ribbed Slab (Waffle) system

- One-way Ribbed Slab System

- Flat Plate Slab System

لقد تناولنا في مشروعنا بناية سكنية في مدينة سلفيت ، أنشأت عام 2017 ، و مكونة من طابقين بمساحة كلية 385 متر مربع ، يحتوي الطابق الأرضي على ثلاث غرف نوم و مطبخ و ثلاثة حمامات و غرفة استقبال و صالون ، أما الطابق الأول فيحتوي كذلك على غرفة طعام .

قمنا ببناء نموذج انشائي ثلاثي الأبعاد على برنامج الـ ETABS  و تحليل أحمال الجاذبية عليه و من ثم تصميمه باستخدام البرنامج بعد التأكد من عمل البرنامج بالشكل الصحيح باستخدام الحسابات اليدوية ، ثم قمنا بعمل جميع الرسومات الانشائية المطلوبة من تسليح و مقاطع و غيرها باستخدام برنامج الـ AutoCAD ، بحيث كان الكود المستخدم في التصميم هو الـ ACI 318-08  .

في الختام ، قمنا بعمل حساب للكميات و تقدير التكاليف لكل نظام من هذه الأنظمة ، و اصدار BOQ لكل نظام ، لنجد أن النظام الأقل كلفة هو Flat Plate Slab System .