الخلاصة:
استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء و تسخين المياه بالطاقة الشمسية يصبح أكبر حجما ً مع مرور الزمن و نتيجة لذلك, اصبحت الحاجة ملحة الي تصميم  نظام طاقة شمسية جيد. الشرط الأول من تصميم أي نظام للطاقة هو تحديد حجم مصدر الطاقة. في حين أن في حالتنا الإشعاع الشمسي يمثل هذه الكمية من الطاقة, لذلك نحن نحتاج أجهزة القياس لحسابها. و في نفس الوقت وجود عقبات مثل ارتفاع التكلفة وبيانات الطاقة الشمسية المتقطعة تسبب مشاكل تقنية تعمل على الحد من قدرة هذه الأجهزة, لذا مطلوب طريقة جديدة للتعامل مع هذه المشاكل. هذا المشروع قدم نموذج دقيق للتنبؤ بالاشعاع الشمسي بشقيه الكلي (global) والمشتت (diffuse)  ويسمى النموذج (Cascade-Forward Backpropagation neural network(CFNN) أيضا يمكن استخدام هذا النموذج في استعادة البيانات المفقودة. هذا النموذج بني بأستخدام كود (Matlab) خاص, و ببساطة يتكون من ثلاث اجزاء رئيسية: المدخلات, الجزء الخفي, و المخرجات. و تشمل المدخلات البيانات مثل درجة الحرارة, معدل سطوع الشمس,الرطوبة, وغيرها لكل ساعة للموقع المستهدف. الجزء الخفي هي الجزء الذي يتم فيه معالجة البيانات السابقة, والمخرجات تكون كمية الاشعاع الشمسي بنوعيه كما ذكرنا سابقا. عملية التقييم تتم بأستخدام (MABE, RMSE, MBE statistical errors), وهذه العملية أثبتت دقة عالية لهذا النموذج والقدرة على استخدامه في تصميم أنظمة الطاقة الشمسية.