اسماء الطلاب :         1. عبدالله حسيبا              2.احمد قنعير

الدكتور المشرف على المشروع : د. معين عمر

اسم المشروع : تصميم والتحكم في محول DC-DC buck المستخدم كشاحن للبطارية باستخدام خوارزميةMPPT )تتبع أقصى نقطة للطاقة(من الخلية الشمسية .

اولا: صممنا محول DC-DC buck واخترنا البطارية التي سنقوم بشحنها, حيث اننا اخترنا  محول buck لأن جهد البطارية المراد شحنها اقل من جهد الخلية الشمسية .

ثانيا: استخدمنا خوارزميةperturbation & observation   وهي طريقة تتعقب وتراقب النقطة التي تكون فيها الطاقة المستخرجة من الألواح الشمسية هي الحد الأقصى وتحافظ على هذه القيمة عن طريق حساب دورة عملها(duty cycle) وإدخالها على PWM للتحكم في مفتاح التحويل ( MOSFET) بحيث يعطينا على  أطراف المحول (الجهد والتيار عند أقصى نقطة) المستخرجة من الألواح الشمسية. وايضا تم تصميم المشروع باستخدام برنامج محاكاة( MATLAB).