4.1 مساهمة البلدية

- تم عقد لقاء مع رئيس البلدية ومهندس البلدية لتوضيح أهم المشاكل المرورية التي تمر بها المدينة.

- إيضاح حول الخطة الإستراتيجية التي وضعتها بلدية طوباس وإمكانية الاستفادة من المشروع الذي نقوم به في هذه الخطة.

- تم الاتصال بمهندس البلدية لإرفاق الخطط والمعلومات اللازمة لمساعدتنا في جمع البيانات.

- كما قمنا بزيارة ميدانية بحضور الأستاذ الدكتور خالد الساحلي والدكتور عماد دواس ومهندس البلدية.

- إبلاغ مهندس البلدية بعملية جمع البيانات التي قمنا بها خلال فترة المشروع وأخذ المشورة والتعليمات من المهندس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دراسة جرد الطرق

تعد دراسة جرد الطريق مهمة مهمة لتحديد تصنيف طريق الطريق وعناصر الطريق وظروفه.

تم تقسيم الشارع الرئيسي طوباس إلى أربعة أقسام ، تم تحديد عدد المسارب في كل اتجاه ووجود الوسط والأرصفة وأبعادها وشروطها من خلال الأعمال الميدانية ودراستها في جميع الأقسام.

و رح احكي مثال عن القسم الاول

4.2.1 القسم الأول

وصف القسم:

• هو شارع ذو مسارين بدون متوسط

• توجد أرصفة على جانبي الشارع

• يُسمح بالوقوف على جانبي الشارع.

• حالة الرصف جيدة وحالة الأرصفة جيدة.

• وقوف مزدوج غير قانوني للمركبات

• لا توجد إشارات للمشاة في هذا القسم

• لا توجد علامات حد للسرعة في هذا القسم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

و هذا الجدول يوضح أبعاد عناصر الشارع للقسم 1

و هاي الصورة توضح المقطع العرضي الحالي في القسم 1

يتم إجراء دراسات حجم حركة المرور لجمع بيانات عن أعداد وأنواع المركبات المختلفة التي تمر بنقطة على طريق سريع أو مرفق تقاطع خلال فترة محددة.

يتم إجراء دراسات حجم حركة المرور لجمع بيانات عن أعداد وأنواع المركبات المختلفة التي تمر جميع التقاطعات الرئيسية على طول ممر الدراسة  على سارع طوباس الرئيسي لمدة 4 ساعات: ساعتان في فترة الذروة صباحًا (من 7:00 إلى 9:00 صباحًا) وساعتين في فترة الذروة مساءً (من 1:00 إلى 3:00) مساءً) و قمنا بالعد كل 15 دقيقة. تم إدخال السجلات في Microsoft. EXCEL ، ثم ساعة الذروة ، حجم ساعة الذروة.

و قمنا بتقسيم المركبات الى ثلاث فئات رئيسية : passenger cars, trucks, and taxi vehicles.

و هاد الشكل عينة من الداتا ال جمعناها  و هاي الصورة لدوار القدس

و هاد الجدول يوضح العد المروري على دوار القدس

يعتبر شارع طوباس الرئيسي حلقة وصل بين المدن المجاورة. أعدت بلدية طوباس خطة استراتيجية للمدينة. ومن أهم بنودها إنشاء الطريق العابر (الالتفافية حول مدينة طوباس). لذلك قمنا بإجراء دراسة لتقييم فاعلية الطريق المار في تخفيف الازدحام المروري على شارع طوباس الرئيسي ، من خلال تحديد نسبة المركبات التي تمر عبر شارع طوباس الرئيسي.

تم تشكيل فريقين. تمركز الفريق الأول في بداية المدخل الجنوبي لمدينة طوباس والفريق الثاني في بداية المدخل الشمالي لمدينة طوباس. قام كل فريق بتسجيل أرقام لوحات المركبات الداخلة والخارجة من مدينة طوباس.

تم إجراء العد لمدة 4 ساعات: ساعتان في فترة الذروة الصباحية (من 7:00 إلى 9:00 صباحًا) وساعتين في فترة الذروة المسائية (من 1:00 إلى 3:00 مساءً). تم إدخال السجلات في Microsoft. اكسل. يوضح الشكل التالي الطريق الدائري وشارع طوباس الرئيسي.

و هاي الصورة من المخطط الهيكلي لمدينة طوباس بتوضح شارع طوباس الرئيسي و الشارع الدائري

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وهاد الجدول عينة من البيانات الي جمعناها بوضح لوحات للمركبات التي تعبر المدينة من الجنوب (7: 00-7: 15 صباحًا)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عدد مواقف السيارات

يحتوي شارع طوباس الرئيسي على محلات تجارية ومطاعم ومراكز خدمة ووزارات حكومية ، مما يستلزم وجود مواقف للسيارات على طول الشارع الرئيسي لتلبية احتياجات مستخدمي الطريق. لقد أجرينا دراسة لمعرفة ما إذا كانت مواقف السيارات الحالية كافية أم لا ، وإيجاد الحلول إذا لزم الأمر.

قسمنا منطقة الدراسة إلى أربعة أقسام:

1. من دوار القدس إلى تقاطع تياسير.

2. من تقاطع تياسير إلى دوار البلدية.

3. من دوار البلدية إلى دوار مسجد التوحيد.

4. من دوار مسجد التوحيد إلى دوار المستشفى التركي.

تم تسجيل أرقام لوحات المركبات المتوقفة على الجانبين الأيسر والأيمن من كل جزء كل نصف ساعة.

و هاد الجدول يوضح عينة من عدد مواقف السيارات  بمثل أرقام لوحات  المركبات المتوقفة في القسم 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حوادث المرور

لان الهدف من مشروعنا هو دراسة الظروف التشغيلية للطريق الرئيسي وإيجاد حلول للمشاكل القائمة ، وقد حصلنا من شرطة المرور على سجلات الحوادث في منطقة الدراسة على الشارع الرئيسي في مدينة طوباس.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

و هاد الجدول يوضح عينة من عدد الحوادث.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحليل البيانات و النتائج

في البداية رح عن Traffic Analysis

Input data ادخال البيانات

بعد مرحلة جمع البيانات ، أدخلناها في برنامج Excel ، ثم حددنا ساعة الذروة للتقاطعات الرئيسية في منطقة الدراسة. ثم أدخلنا حجم حركة المرور ومجموعات حارات التقاطعات في برنامج Synchro

و هاد الجدول بوضح Peak Hour Factor و  Peak Hour Volume  وPeak Hour

و هاي الصورة بوضح ال Peak Hour  ل دوار القدس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحليل الوضع الحالي باستخدام Synchro

Synchro هو برنامج استخدمناه لتحليل الوضع الحالي للمنطقة كشبكة عن طريق رسم الشبكة على البرنامج وإضافة البيانات المطلوبة مثل الممرات وحجم حركة المرور والتحكم في حركة المرور وتوقيت الإشارات ، والتي سيتم مناقشتها لاحقًا في هذا القسم .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يوضح هاد الشكل الوضع الحالي مع تسميات التقاطعات في منطقة منطقة الدراسة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يوضح هذا الجدول نتائج تحليل السنكرو من ال los ,delay

دوار القدس ودوار المشفااا التركي دوار جيد ..اما مفرق تياسير ودوار مسجد التوحيد ودوار البلدية مستواا الخدمة ضعيف

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بناءً على إحصائيات المرور للمركبات التي تمر في الشارع الرئيسي ، يقدم الجدول رقم (15) ملخصًا للنتائج.

بناءً على نتائج المعبر من خلال التحليل المروري تبين أن 28.61٪ من حركة المرور على طول الشارع الرئيسي تتقاطع من خلاله

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قسمنا منطقة الدراسة إلى أربعة أقسام ، وقمنا بحساب وتحليل كل قسم بناء على space and space hour

بالنسبة للمقطع الاول ال space غير كافي نحتاج إلى أربع مسافات إضافية و space hour كافي

بالنسبة للمقطع الثاني ال space غير كافي نحتاج إلى 32 مسافات إضافية و space hour غير كافي نحتاج الى 33

بالنسبة للمقطع الثالث ال space كافي و space hour كافي

بالنسبة للمقطع الرابع ال space كافي و space hour كافي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بلغ عدد الحوادث المرورية في منطقة الدراسة 278 حادثاً من أصل 677 حادثاً مرورياً وقعت في مدينة طوباس خلال الفترة 2019 - 2022 ، بنسبة 41٪ من إجمالي الحوادث في المدينة. يتم عرض ملخص الحوادث في ممر الدراسة في الجداول 20 - 23

1. الموقع

الجدول التالي يوضح اعلى نسبة حوادث بناءا على موقع التقاطعات كما يبين ان اعلى نسبة حوادث بسبب الموقع هي تقاطع تياسير.

2. نوع الحالة

يوضح الجدول التالي أعلى نسبة حوادث بناءً على نوع الحالة ، كما يوضح أن أعلى نسبة حسب نوع الحادث هي أضرار مادية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. السبب

يوضح الجدول التالي أعلى نسبة حوادث بناءً على السبب ، كما يوضح أن أعلى نسبة حسب نوع الحادث هي عدم الحفاظ على مسافة توقف آمنة أثناء السفر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. 6.1 لماذا سنفعل هذا؟

بسبب:

• مشاكل وقوف السيارات - مواقف السيارات بالشارع -.

• الازدحام المروري نتيجة زيادة حجم الحركة والتطور في المنطقة.

• مشاكل هندسية عند التقاطعات

• ارتفاع معدل الحوادث

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مرور

بناءً على نتائج تحليل حجم حركة المرور باستخدام برنامج Synchro ، وجد أن مستوى الخدمة عند بعض التقاطع  والدوارات ضعيف. فحصنا تم فحص Warrant 2+3+7 لإشارات المرور, تحقق ب تقاطع تياسير ودوار البلدية ودوار التوحيد.

بناءً على هذه النتائج ، تم وضع إشارات مرورية عند هذه التقاطعات الثلاثة. تم تصميم إشارات المرور في هذه المواقع باستخدام Synchro. يتم عرض نتائج LOS في الجدول