ملخص المشروع

تعد كلية الحقوق من أهم كليات الجامعة التي تهتم بإعداد كوادر قانونية  مؤهلة وتوفير بيئة أكاديمية تتميز بالإبداع والتميز لتزويد الطلاب بالعلوم القانونية ومهارات التفكير والبحث العلمي المنهجي.

من أجل تحسين مؤهلات التدريس وفقًا للمعايير المحلية والدولية ، وبناء شخصية الطلاب ، تم إنشاء مبنى القانون الجديد بحيث يكون لدى طلاب القانون مبنى خاص بهم ، وبعد عدة زيارات ميدانية لهذا المرفق ، تم اختياره ليكون مشروع التخرج وهذا هو التحدي لأن هذا المرفق تم بناؤه بالفعل.

في الفصل الأول ، تم إجراء تحليل كامل لجميع الجوانب المعمارية والبيئية والانشائية والكهربائية و الميكانيكية ، من هذا التحليل وجدنا العديد من العيوب والمشاكل في جميع الجوانب.

المعماري:

وجدنا أن هناك العديد من الأماكن لا تحقق مجالات المتطلبات. أيضا ، العديد من المساحات غير الموجودة.

البيئة:

لاحظت أن هناك مشكلة كبيرة في تصميم الانارة الطبيعية أيضا في التصميم الصوتي هناك بعض قيم STC ليست وفقا للمعايير.

الانشائي:

التصميم الإنشائي مناسب لكن تصميم القواعد لاحظ أنه يغطي أكثر من 60٪ من المساحة الأرضية. لذا ، ربما يكون قاعدة  فرشة لانها أكثر اقتصادا.

الكهربائية والميكانيكية:

تم استخدام إضاءة الفلورسنت في المبنى ، وهذا النوع من وحدات الإنارة يستهلك طاقة عالية

بالنسبة لنظام التدفئة والتكييف
المستخدم هو VAV

وهذا النظام له العديد من العيوب

لذلك نظام ال VRF سيكون اكثر فعالية. كما تم ملاحظة نقص في عدد المصاعد في الكلية.

في الفصل الثاني ، تم إعادة تصميم المبنى مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العيوب والمشاكل التي وجدت في الفصل الأول ووفقا للمعايير والمواصفات.

بالنسبة إلى الجانب المعماري ، تمت إضافة طابقين إلى المبنى مع زيادة مساحة الأرضية من 665 م 2 إلى 862 م 2. بالإضافة إلى ذلك ، تمت إضافة بعض المساحات مثل الكافيتريا والإسعافات الأولية

بيئيًا ، تم استخدام برنامج الديزاين بلدر لإجراء محاكاة لاستهلاك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، لحل مشكلة الانارة الطبيعية ، تم استخدام اثنين من الفضايات في منتصف الممر ، للسماح للضوء للدخول إلى منتصف المبنى وتم توسيع مساحة الزجاج لجميع الغرف لتحسين عامل الانارة الطبيعية في الغرف. للتصميم الصوتي قمنا بتغيير المواد المستخدمة في الجدران الخارجية لتحسين قيمة STC

من الناحية الانشائية ، تم استخدام ربد سلاب ذو اتجاهين واتجاه  واحد لأنه أكثر الأنظمة اقتصادية في هذه الأبعاد من الامتدادات ، كما تم استخدام قاعدة فرشة مفرغة. بالإضافة إلى تحقيق جميع المتطلبات الزلزالية.

إلكتروميكانيكياً ، تم تغيير نوع المصابيح إلى  led لتقليل استهلاك الطاقة.

أيضا ، تم إجراء بعض التغييرات لنظام الصرف وإمداد المياه

بالنسبة لنظام التدفئة والتكييف تم تغيير النظام سابق  إلى نظام بدلاً من لتجنب عيوب النظام السابق. لنظام الحماية في البناء تم تصميم نظام متكامل متكامل ، ويتكون من نظام مكافحة الحرائق ، ونظام إنذار الحريق ونظام الإخلاء. ولذلك ، فإن المبنى جاهز لأية حالة حريق يمكن أن تحدث.

تم استخدام العديد من البرامج في التحليل واعادة تصميم المبنى مثل

Revit و Lumion و ETABS و Sap و Safe و Design builder و Dialux evo.

وأخيرًا ، تم إعادة تصميم المبنى بالكامل بشكل معماري وبيئي وانشائي وكهربائي وفقًا للكود والمعيار لتحقيق أقصى قدر من الراحة للمستخدمين.