ABSTRACT

في فلسطين , يوجد خمس محطات رئيسية لمعالجة المياه العادمة حيث تعالج ما يقارب 20% من المياه العادمة المحلية المنتجة ,اي ما يقارب 100 مليون متر مكعب للعام الواحد.محطة نابلس الغربية هي احدث المحظات حيث تم انشاءها عام 2013 و تعالج ما يقارب 15000 متر مكعب في اليوم الواحد , و سيتم اخذ هذه المحطة كحالة للدراسة.
يتم انتاج ما يقارب 12 طن في اليوم الواحد من الحمأة من محطة نابلس الغربية و هذه الكمية تشكل معضلة بيئية اذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح, لذلك يشكل التخلص غير السليم منها تهديدا واضحا للمياه الجوفية و الاراضي الزراعية نظرا لاحتواء الحمأة على مواد سامة و ميكروبية , لذلك و وفقا للتشريعات الفلسطينية , قبل التخلص من الحمأة بذفنها بالدافن الصحية , يتم التأكد انها تحتوي على نسبة مقبولة من المواد الكيميائية و العضوية.
  في هذا المشروع, تمت دراسة احتمالية تحويل الحمأة و استخدامها كديزل حيوي او سماد او كتلة حيوية . تم عمل فحص ال TGA للحمأة المجففة و اسفرت النتائج ان هذا النوع من الحمأة يحتوي بنسبة  40% من المواد العضوية و بعد عمل عدة تجارب تبين ان نسبة المواد الدهنية المستخلصة من الحمأة هي بنسبة 25% و بعد تحويل الدهنيات ل ديزل حيوي , فان الانتاج الشهري لمحطة نابلس الغربية سوف يعادل 6 طن من البوديزل شهريا و تبين ايضا ان القيمة الحرارية من احراق الكتلة الحيوية تعادل 12.7 ميجا جول لكل كيلوغرام , و بعد خلط الكتلة الحيوية من الحمأة مع نجارة الخشب ازدادات القيمة الحرارية الى 15 ميجا جول لكل كيلو غرام .اما بعد استخدام الديزل الحيوي كسماد زراعي , تبين انه يغطي ما يعادل 11% من منتج اجمالي فلسطين من الأسمدة.