مدينة جنين تجذب حركة مرور رئيسية من خلال التعداد السكاني الكبير , النشاطات التجارية و الصناعية . الوصل بين القرى الجنوبية و الشمالية يكون عادة بالمرور من مركز المدينة . من اجل تقليل الازدحام في مركز مدينة جنين من المهم البحث عن البدائل .

احد البدائل هو شارع السكة الالتفافي , وهو جزء من المخطط الهيكلي للمدينة , ولكنه لم يفتح على كامل العرض و اخر 800 متر تراب , هدف الدراسة هو تقليل الازدحام في مركز مدينة جنين .

المشروع هو تمديد للشارع الالتفافي المقترح من جنوب الى شمال غرب جنين . تصميم وتشغيل هذا الشارع سيخدم حركة المرور التي تأتي من قرى غرب جنين مثل ( قباطية و عرابة ) . يتوقع من الشارع الالتفافي هو تقليل ازدحام حركة المرور في مركز المدينة , و الشارع سوف يزيد التحضر في المناطق المحيطة للشارع .

أهمية المشروع هو التالي :

بشكل الجزء الرئيسي من الشارع الموجود في المخطط الهيكلي لمدينة جنين .

التصنيف الوظيفي للشارع هو جامع المناطق الحضارية بعرض 25 متر كما ذكر في المخطط الهيكلي .

يتوقع من الشارع تقليل ازدحام حركة المرور في مركز مدينة جنين وتقليل التأخير عند المرور من جنوب مدينة جنين الى شمالها .

تطوير المساحات الواقعة بجانب الشارع الالتفافي .

المشروع يتضمن تصميم هندسي للشارع الالتفافي يبدأ عند دوار يوسف عصفور وينتهي عند شارع حيفا . اختيار الطريق منسق بشكل كامل مع بلدية جنين . البلدية زودتنا بكل البيانات و المخططات التي نحتاجها . معايير التصميم صممت بالاعتماد             وباستخدام نظام ال Civil 3D  AASHTO 2014

المشروع هو جمع بين جزئين من الطول الكلي 3 كم . اول جزء معبد وهو بطول 2.2 و عرض يختلف بين 4-12 متر , بينما الجزء الثاني تراب بطول 0.8 كم وبمتوسط عرض 6 متر .

بالختام , التصميم يتضمن تجهيز مخطط افقي و ومخطط عمودي ومقطع عرضي للشارع كم صمم و عبد التقاطع . التصميم يتضمن حسابات الكميات و التكلفة المتعلقة ببناء الشارع .