اجتذب استخدام الطيف غير المُرخص بواسطة مشغلي الشبكات المتنقلة  ولا سيما النطاق  GHz 5، اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة ، كما أن هناك طلباً متزايداً على معدلات البيانات العالية في أنظمة الاتصالات اللاسلكية ، ولما كان الطيف المرخص الحالي محدود النطاق الفيزيائي ونطاقات تردد مرخصة جديدة أصبحت نادرة ومكلفة. للرد على هذه الزيادة في القدرة على الاتصال اللاسلكي ، يتطلب الابتكار الذي يركز على التقنيات التي تمكن من الاستخدام الأفضل لأنواع مختلفة من الطيف لحركة المرور خارج الحمل ، بما في ذلك النطاق غير المرخص.

ستركز دراستنا على كيفية ضبط مستوى تخصيص الموارد ومستوى التداخل بشكل تكيفي وفقًا لشرط الشبكة، باستخدام معايير معدل التحويل المقبول لجميع المستخدمين وبدون تكبد تكاليف اتصالات مفرطة، مما يضمن أن—الجيل الرابع    LTE يمكن أن تتعايش مع خدمة Wi-Fi ودية وعادلة.

بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات الانتظام، سنقوم بالتحقيق في الآليات القادرة على تمكين التعايش وإدخال طرق اتخاذ القرارالمتعلقة بالتعايش.

1.سندرس الحلول الموجود ونقارن بينهما.

2سوف نستخدم جهاز محاكاة مفتوح المصدر.

3بناء على المحاكاة، سنقوم بتعديل طرق التعايش.

حيث يتم استخدام الطيف المرخص كمرسى لتوفير اتصال قوي، في حين يتم تشغيل الطيف غير المرخص كمورد ثانوي لتحسين السرعة. نظرًا لأن LTE-Unlicensed (LTE-U) توفر للمشتركين تجربة صوتية وبيانات وفيديو عالية الجودة في مواقع ذات حركة مرور عالية أو منخفضة الإشارات ، أو آلية تعايش عادلة مع شبكات أخرى ، مثل Wi-Fi أو غيرها من شبكات LTE- غير مرخص (LTE-U) أمر ضروري. حيث نقترح آليتين للتعايش يمكن توظيفهما لضمان الوصول إلى قناة عادلة. أولاً ، سنقدم أساسيات آلية التعايش ، ومن ثم يتم تحليل أداء نظام الوصلة الهابطة لـ LBT للتعايش متعدد المشغل LTE-Unlicensed (LTE-U) مع سيناريوهات المحاكاة المختلفة. مقارنة أداء الوصلة الهابطة للسيناريوهات المختلفة المدفوعة بالآليات القائمة للتعايش مع LBT واقترحت بعض آليات التعايش والتعديل ، نطرح أولاً آلية التعايش الأكثر موثوقية ، ثم يتم توفير سيناريو التعايش عالي الأداء. نخلص إلى أن الدخول المساعد المرخص (LAA) يمكن أن يتواجد مع شبكة Wi-Fi بدون التأثير على شبكة Wi-Fi أكثر من شبكة Wi-Fi مكافئة. وبعبارة أخرى ، يعد الوصول المساعد المرخص (LAA) جارة أفضل لشبكة Wi-Fi مقارنة بشبكة Wi-Fi نفسها. بالإضافة إلى ذلك ، باستخدام NS-3 ، نتائج المحاكاة لإظهار الأداء الممتاز لهذه الآلية والسيناريو التعايش.