في معظم الاحيان يتم استخدام مواد مثل الكركار او البيسكورس من اجل الطمم (الردم) وخاصة الطمم خلف الجدران الاستنادية ,ولكن هذه المواد كثافتها عالية نسبيا وبالتالي سيكون الحمل الجانبي الذي يؤثر على الجدار كبير نسبيا وهذا يتطلب جدران استنادية بسماكات وابعاد كبيرة وتسليح كبير من اجل تحمل هذه الاحمال .

هناالك تطبيقات حديثة ومبنتكرة في مجال الردم وذلك عن طريق اسنخدام مواد ذات كثافة قليلة مثل القش , البلاستيك , النايلون , البوليستسرين واطارات السيارات المستعملة او التالفة ( المقطعة او المطحونة) .

أصبحت مشكلة التخلص من الاعداد المتزايدة من اطارات السيارات المستعملة او التالفة في جميع أنحاء العالم، والناجمة عن تزايد عدد المركبات على الطرق مشكلة كبيرة ويصعب حلها . اطارات السيارات المستعملة غير قابلة للتحلل وبسبب شكلها وكميتها ومقاومتها للضغط، تتطلب مساحة كبيرة من التخزين وطمرها في الأرض.

للتغلب على هذه المشكلة، يمكننا استخدام هذه الإطارات في اعمال الردم لانها لن تؤثر على الصحة أو البيئة إذا تم استخدامها بشكل اقتصادي وفعال .

أحد أهداف هذا المشروع استخدام الإطارات المطاطية (الممزقة او المطحونة ) و خلطها مع كمية مناسبة من مواد الردم وراء الجدران الاستنادية .

الإطارات لديها العديد من الفوائد :

متاح في كل مكان

صديقة للبيئة (إذا ما استخدمت بشكل صحيح)

خفيفة الوزن

أقل ضغط الجانبي مقارنة مع مواد الردم

العمل الرئيسي لهذا المشروع هو تصميم الجدران الاستنادية مع مواد الردم العادية ثم مع مواد الردم مختلطة مع النسب المناسبة من الإطارات المقطعة ومن ثم مقارنة النتائج بين الحالتين فمن ناحية التصميم وتكلفة الجدار ونسبة التوفير بين الحالتين .

العمل كان كالتالي :

الذي حصلنا عليه من خلال التجربة (اختبار الدمك المعدل) أن أفضل نسبة هي 10٪ مما يعطي أقل كثافة  وتساوي   1.72 غم / سم 3 ومع محتوى الرطوبة المثلى يساوي 3.6٪، وهذه القيمة من الكثافة يمكن أن تكون متناقصة أكثر إذا استخدمنا قطع الإطارات بشكل مطحون مما يجعل المزيج متجانسا أكثر من ذي قبل ولكن هذا يحتاج إلى آلات خاصة غير متوفرة على نطاق واسع في فلسطين (محدودة) وهذا عقبة إذا أردنا تطبيق ذلك في الواقع .

ثم بعد ذلك قمنا بتصميم الجدران الاستنادية ذات ارتفاعات مختلفة (2-7) م باستخدام برنامج بروكون في حالتين، الحالة الأولى هي قبل أن نضيف الإطارات المفطعة على مواد الردم (الردم فقط) مع كثافة 2.28 غم/سم3  و الحالة الثانية هي بعد خلط الإطارات المقطعة مع مواد الردم مع كثافة جديدة والتي تساوي 1.72 غم / سم 3 واستنادا إلى النتائج التي تم الحصول عليها من البرنامج نخلص إلى أن الحالة الثانية يمكن أن تعطينا أبعاد أقل للجدران من الحالة الأولى على نفس االارتفعات لكلتا الحالتين وهذا منطقي لأنه عندما تنخفض كثافة الردم هذا يعني أن الأحمال الجانبية المؤثرة على الجدار سوف تنخفض .

بعد ذلك، قمنا في بمقارنة تكلفة المتر لكل من الجدران الاستنادية بين الحالتين والتكلفة شملت اهم واغلى عنصرين و هما الخرسانة والتسليح(الحديد)، ثم جسبنا نسبة التوفير لكل نوع من أنواع التربة( الطينية، الحور، الصخر) وحصلنا على ان اعلى نسبة توفير هي 23 بالمئة من التكلفة الاصلية وهي للجدار رقم 1 (ارتفاع 2 متر)