Design Wastewater Collection Networks for An-Nassariya Village

الناصرية قرية تعاني من العديد من المشاكل المتعلقة ببنيتها التحتية فلا توجد شبكة صرف صحي في هذه القرية والسكان يستخدمون مياه الصرف الصحي لري محاصيلهم. يجري التخلص من مياه الصرف الصحي في القرية عن طريق الحفر الامتصاصية ولا داعي لذكر مدى سلبية ذلك على البيئة وموارد المياه الجوفية. لذلك، تناولنا في مشروع التخرج لدينا المشاكل المذكورة في عين الاعتبار لتصميم شبكة صرف صحي للقرية   واخذنا الفترة التصميمية للمشروع 25 سنه وراعينا المواصفات الهندسية مثل السرعة والعمق والميلان أظهرنا ناتج العمل في شكل جدول والأرقام، وطرق عرض الخطة، والملفات الشخصية، بالإضافة إلى فاتورة مفصلة لسعر الانابيب والاسفلت والحفر وما يخص المشروع من حسابات كميه وماديه تم التوصل إلى استنتاجات وتم تلخيص التوصيات المناسبة في النهاية. 

حاولنا حل هذه المشاكل المذكورة بتصميم شبكة صرف صحي للقرية لتجنب التلوث الحاصل للمزروعات والمياه الجوفية وتجنب المشاكل الصحية الناجمة عن هذا التصرف مع المياه العادمة.

اخذنا بعين الاعتبار الفترة التصميمية للمشروع 25 سنه وتعداد السكان المستقبلي للقرية وكمية استهلاك القرية المتوقعة من المياه.

البرامج المستخدمة في العمل:

(   ArcGIS, Sewer CAD  )

تصميم شبكة الصرف الصحي منفصلة أي كان التصميم فقط لمياه الصرف الصحي لم نأخذ بعين الاعتبار مياه الامطار وذلك لتخفيف الحمل على محطة المعالجة المفترضة وإمكانية استخدام مياه الامطار في أمور أخرى كري المزروعات مثلا.

في المشروع لم تتجاوز السرعة حدود المواصفات (0.6-3) والغطاء (0.8-5.5) ضمن المواصفة وكان قطر الانابيب موحد 8 انش بسبب ان القرية صغيره حتى التوزيع السكاني للقرية وعدد السكان بعد ال 25 سنه (الفترة التصميمية) كان بحاجه الى انابيب لا تتجاوز ال 8 انش حسب التصميم وأخيرا الميل كان ضمن المواصفة الهندسية (0.5-12%) .