# ملخص مشروع DrinkCraft

ملخص مشروع DrinkCraft

يُعد DrinkCraft آلة بيع عصائر آلية بالكامل مصممة لتحضير مشروبات فاكهة مخصصة عند الطلب. يدمج النظام بين 
المكونات الميكانيكية والإلكترونية والبرمجية لأتمتة عملية تحضير العصير بالكامل، بدءًا من توزيع الكوب وحتى 
الخلط والإضافة والتسليم النهائي.

الأهداف:
- تطوير آلية لتوزيع الأكواب باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.
- إنشاء نظام ناقل مدعوم بحساسات الأشعة تحت الحمراء.
- تصميم وحدات لتوزيع المكونات والخلط.
- دمج نظام لإضافة الإضافات وإغلاق الأغطية.
- توفير وسيلتي إدخال للمستخدم: لوحة مفاتيح مع شاشة LCD وواجهة ويب.

بنية النظام:
يتم التحكم في الآلة بواسطة متحكم Arduino Mega، بينما يتولى ESP32 الاتصال اللاسلكي واستقبال الطلبات عبر 
الويب. تُستخدم المحركات الخطوية والمضخات وحساسات الأشعة تحت الحمراء للتحكم في حركة الكوب وتوزيع المكونات 
وعملية الخلط وتحديد المواقع. يعتمد البرنامج على تصميم معياري ينسق جميع العمليات من خلال منطق تحكم واتصال 
تسلسلي بين ESP32 وArduino.

تفاعل المستخدم:
يمكن للمستخدم إدخال الطلبات عبر لوحة المفاتيح والشاشة أو من خلال واجهة ويب. يتم تحويل الطلبات إلى إجراءات 
ميكانيكية مثل توزيع الفاكهة وإضافة الماء والخلط وصب العصير وإضافة الإضافات وإغلاق الغطاء عند الحاجة.

التنفيذ والاختبار:
تم تصنيع الأجزاء الميكانيكية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ودمجها مع الدوائر الإلكترونية. تم اختبار كل 
وحدة على حدة ثم اختبار النظام بالكامل. أظهرت النتائج موثوقية عالية ومعدلات نجاح مرتفعة في عمليات توزيع الأكواب 
والطلب عبر الويب والخلط.

التحديات:
شملت التحديات دمج المكونات، ومعايرة الحساسات، وتوقيت المضخات، والدقة الميكانيكية، وبقايا الفاكهة بعد الخلط. 
تمت معالجة هذه التحديات من خلال المعايرة والاختبار المتكرر وتحسين التصميم.

الخلاصة:
يمثل DrinkCraft تطبيقًا عمليًا للأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء والأتمتة في قطاع الأغذية والمشروبات. يقدم 
المشروع نموذجًا أوليًا قابلاً للتطوير لآلات البيع الذكية مع إمكانية التوسع مستقبلًا في مجالات النظافة 
والسلامة والتحكم المتقدم.