الملخص

بما أن عدد المركبات يزداد بسرعة فإن كمية مخلفات الإطارات تزداد أيضا، لذا يعتبر التخلص من الإطارات المستعملة تحدّ كبير، وبشكل مختلف عن معظم النفايات الصلبة فإن الإطارات لا يمكن طمرها كلياً. الإطارات المهملة تسبب الكثير من المخاطر للبيئة وللصحة العامة ويتضمن التلوث الهوائي والمائي وناقلات الأمراض، بالإضافة إلى الحرائق المحتملة من كل من المدافن الغير قانونية ومخزونات الإطارات، لذلك من الأفضل أن نستخدم هذه النفايات في شيء ذو فائدة.

إن هدف هذه الدراسة هو تقصّي أثر استخدام إطارات المركبات في الخلطة الإسفلتية. هذه الدراسة استعرضت استخدام المطاط المفتت في خلطة الإسفلت كجزء من الوزن الكلي للبيتيومين.

من وجهة نظر المادة، فإن الإطار يتكون من ثلاث مركبات رئيسة وهي اللدائن المرنة والخيوط والأسلاك الفولاذية.

العملية تشمل تفتيت الإطارات وفرمها، التي تتم باستخدام آلات تقطع الإطارات إلى قطع صغيرة بأحجام مختلفة. وبعد إزالة الخيوط والأسلاك تطحن هذه القطع المطاطية إلى حبيبات تسمى المطاط المفتت الي يمكن استخدامه مع الخلطة الإسفلتية التقليدية.

تم القيام بمقارنة ما بين الخلطة الإسفلتية المعدّلة والتقليدية مع الأخد بعين الاعتبار Marshall Stability value and volumetric properties.

الفحوصات تمت باستخدام بيتيومين 80/120 ومطاط تم أخذه من الإطارات المستعملة تحت عمر 10 سنوات، مع العلم أنه تم استخدام ثلاث احجام متدرجة من الحصمة وحبيبات المطاط بنسب مختلفة من وزن البيتيومين (5 ,10 ,15, 20)%.

تم توقع نتائج إيجابية، بزيادة نسبة المطاط ductility value  تقل و softening point تزيد. الخلطة الإسفلتية المعدلة بالمطاط تزيد Marshall stability وتقلل flow rate مقارنة بالخلطات الأخرى. النتائج كانت متوافقة مع واحدة من الدراسات المماثلة التي أجريت في المملكة العربية السعودية.

لوحظ من التجارب والحسابات بأن النتائج كانت مرضية، وخصائص الإسفلت المعدّل بالمطاط تطابقت مع المواصفات. وبالتالي، يمكن استخدام الخليط بنجاح في تعبيد الطرق ويوفر حلاً صديقاً للبيئة لمشكلة الإطارات التالفة.