ملخَّص المشروع

الهندسة المدنية مهمة جدا في حياتنا، لأنها تتعامل مع العديد من المشاكل في العالم، وإحدى هذه المشاكل هي كيفية إنشاء شبكة للمياه وتوصيلها إلى الناس، وهناك مشكلة أخرى هي جمع المياه العادمة.

في هذا المشروع، ستتم دراسة وتحليل مشكلة المياه والمياه العادمة في قرية كفل حارس

كفل حارس هي قرية فلسطينية تقع على بعد 4.5 كم شمال مدينة سلفيت. يحدها قريتي قيره ومردا من الشرق ومدينة سلفيت من الجنوب وقريتي حارس وديراستيا من الغرب وقرية جماعين في محافظة نابلس من الشمال. يبلغ متوسط ​​ارتفاع أراضي كفل حارس حوالي 483 م فوق مستوى سطح البحر. يبلغ عدد سكان هذه القرية حوالي 4086 نسمة.

الأهداف الرئيسية التي سيتم تحقيقها في هذا المشروع هي، أولاً، تحليل شبكة توزيع المياه الموجودة حاليا، وثانياً تحديد فاقد المياه في الشبكة الحالية، ثم إعادة تصميم شبكة جديدة وفقًا للمواصفات. أخيرًا، تصميم شبكة صرف الصحي.

لتحقيق هذه الأهداف، سيتم جمع البيانات التالية؛ خريطة الكنتور والمنطقة وموقعها الجغرافي وشبكات الطرق الحالية والمقترحة والسكان الحاليين والمستقبليين بالإضافة إلى معدل نمو القرية، الفترة المصممة، إجمالي الطلب، فواتير المياه (يناير - ديسمبر / 2018)، الوضع الحالي لشبكة المياه والمشكلة التي تواجهها. ثم سيتم تحليل هذه البيانات للعثور على النسبة المئوية لفقدان المياه في الشبكة من خلال إجراء مقارنة بين إجمالي الطلب واستهلاك المواطنين.

من خلال تحليل شبكة المياه الحالية حيث تم أخذ الأقطار من البلدية (2،3 بوصة) وتم تصميم الشبكة على برنامج WaterCAD، ثم تم أخذ النتائج ومقارنتها بالمواصفات أيضًا؛ وجدنا أن معظم سرعة القراءات والضغط خارج النطاق المقبول (20-100 mH2O) للضغط و (0.1-3 م / ث) للسرعة.

بعد ذلك، قمنا بإعادة تصميم شبكة جديدة لتوزيع المياه بأقطار جديدة (2، 3، 4 و6 بوصة) وقمنا ببناء خزان ثان ثم فصلنا الشبكة وحل مشكلة السرعة والضغط وجعلناها ضمن النطاق المقبول. نحن نستخدم مادة حديد اللدن لكل من التحليل وإعادة التصميم.

لا يوجد في القرية نظام لجمع المياه العادمة؛ لذلك، سيتم تصميم شبكة لجمع مياه الصرف الصحي. نتيجة لذلك، هناك حاجة إلى معلومات محددة لبدء التصميم. على سبيل المثال، خريطة الكنتور، والبناء، والطرق، واستهلاك المياه، وموارد المياه، والبيانات السكانية الآن والسكان لفترة التصميم (السكان في المستقبل) لإيجاد كمية مياه الصرف على كل منهل.

الشروط الرئيسية لمشروع مياه الصرف الصحي هي ارتفاع القنوات (1-5 م) والسرعة (0.6-3 م / ث) والميلان (0.01-0.12).

بعد التصميم، لدينا 481 منهل، 481 قناة بقطر 8 بوصة، 3 مصبات خارجية. ونحن نستخدم مادة PVC للقناة في الشبكة.

أخيرًا، قمنا بحساب التكلفة الإجمالية للمشروع والتي تساوي 1،451،700 دولار.