تم تصميم مخططات هذا المبنى في مدينة جنين - فلسطين. يقع هذا البناء على أرض مساحتها 3283 مترًا مربعًا ، على شارع رئيسي 12 مترًا إلى الجنوب الشرقي وشارع ثانوي 6 أمتار إلى الشمال الشرقي. يبلغ خط طولها 35°14’20”  درجة شمالاً وخط عرض 32°30’35” شرقاً على ارتفاع 291 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

الشكل المعماري الخارجي لهذا المبنى على شكل حرف U محاط بحوض سباحة مفتوح (بدون سقف). ينقسم المبنى إلى 3 أقسام: قسم غرفة النوم (إلى الجنوب الغربي) ، وقسم الاستقبال وغرف الضيوف (إلى الشمال الشرقي) ، وقسم آخر يطل على الشرفة. أيضا ، هناك 3 قباب ، بالإضافة إلى برجين للرياح.

المبنى هذا عبارة عن منزل قصر سكني على النظام الخليجي، قمنا بعمل بعض التعديلات والتحسينات على مخططاته المعمارية، وقمنا باجراء مقارنات بين ما هو موجود وبين المواصفات العالمية وكذلك قمنا بتصميمه انشائياً، كما عاجنا قضايا بيئية في عدة جوانب مثل: الإضاءة والحرارة والموقع والتهوية والصوت.

تضمن المشروع إجراء تعديلات وإضافات للمبنى الذي يدعم التكامل والاستدامة. تعديلات الجوانب المعمارية، أدت أولاً إلى زيادة ارتفاع المبنى لإنشاء مساحة كافية لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. إضافة شكل آخر للسلم وهو عبارة عن باب من الألمنيوم خفيف الوزن حيث يوضع بشكل قطري في اتجاه الفتح للخارج لتجنب التأثير على مظهر المبنى. الجانب البيئي: تم إغلاق أبراج الرياح لأن الطقس لم يكن مناسباً لمبدأها وبالتالي لم يكن لها تأثير على الأحمال الحرارية حيث كان من المفترض أن تساهم في تبريد المبنى. كما أن إضافة الخلايا الشمسية كانت كافية لتغطية استهلاك المبنى. لكن كمية الطاقة المستخدمة لتسخين المسبح كانت كبيرة ، لذلك تمت إضافة نظام حراري أرضي ، حيث كانت هناك مساحة كافية في الموقع. أصبح المبنى يعتمد على مصادر الطاقة الطبيعية والصديقة للبيئة أثناء تشغيله، وحصلنا على مبنى صفر طاقة "ينتج طاقة بمقدار ما يستهلكه". يتم استخدام مياه المسبح عند تصريفها لري النباتات ، ويتم جمع مياه الأمطار في خزان المياه.

كانت تكلفة المبنى ضمن الميزانية المقدرة في المشروع الأول. التكلفة الإجمالية 1861000 شيكل وتكلفة الوحدة = 3350 شيكل للمتر المربع والتي تشمل جميع الأنظمة المستخدمة.