المياه هي واحدة من أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم. وهي مهمة لجميع الكائنات الحية، ومعظم النظم البيئية صحة الإنسان وإنتاج الغذاء والتنمية الاقتصادية. هناك حاجة ملحة لإيجاد طريقة لتزويد الناس في البلدان النامية بتكنولوجيا جديدة ومناسبة يمكن وضعها في بيوتهم للحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة.

تتضمن طرق تنقية المياه التقليدية الغليان والترشيح والترسبات والإشعاع الشمسي بالإضافة إلى التناضح العكسي (RO)، ولكن لديها العديد من العيوب بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، مخلفات وبقايا المحاليل الملحية المرتفعة الحجم والتكلفة العالية ، وبعضها غير مناسب للمياه المالحة في أريحا، بالإضافة إلى إزالة جميع الأيونات تقريبا في عملية التناضح العكسي. لذلك  سيتم استخدام طريقة غسيل الكلى الكهربائي (CED) التي تتغلب على كل هذه العيوب.

تم استخدام مجموعة CED التجريبية للتجريب. شملت التجارب فحص الكفاءة والأداء ومتانة النظام لمعالجة المياه المالحة المأخوذة من أريحا.

يستهلك نظام المقياس التجريبي CED حوالي 0.5 كيلووات لكل متر مكعب، وهذا انخفاض كبير مقارنة بطرق تحلية المياه الأخرى. وبسبب توفر الطاقة الشمسية في أريحا، النظام المقترح لديه ميزة تنافسية للاستخدام العملي.