يحلل هذا المشروع الطلب على مطار دولي فلسطيني في رفح، غزة، لتصميم الجانب الأرضي من المطار. في البداية، يتم تقديم خلفية موجزة عن موقع وضرورة وجود مطار دولي في فلسطين. تم عرض البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات الرسمية في فلسطين والأردن والمملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي. أولاً، يتم تحليل هذه البيانات لربطها بضرورة إيجاد طلب على الجانب البري في فلسطين لعام 2050 والذي يتكون من المسافرين من الضفة الغربية وقطاع غزة، والحجاج المسلمين والمسيحيين الذين يزورون الأراضي المقدسة، والسياح. ثانيًا، يتم تحويل حجم الركاب في ساعة الذروة إلى حجم السيارة في ساعة الذروة بناءً على تجربة المطار الأخرى. بعد ذلك، يتم حساب عدد الموظفين وأماكن وقوف السيارات طويلة وقصيرة المدى والعدد المطلوب من مركبات النقل العام من خلال الممارسة المطبقة في المطارات الأخرى.

بعد تحليل الطلب على مطار غزة الدولي، يتم تنفيذ تصميم مكون من مكونات المرافق الأرضية. ويشمل ذلك إعادة تصميم جزء من شارع صلاح الدين وتصميم طريق المطار ومواقف السيارات. في البداية يتم تحديد تكوين مرافق المطار. يتبع ذلك إنشاء أبعاد مقطعية وفقًا للرابطة الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل بالولاية (AASHTO). أخيرًا، يتم تحديد سمك طبقات الرصف لكل طريق وتركيب علامات الطريق.

سيتم تنفيذ مطار غزة الدولي على 3 مراحل تبدأ في عام 2027 وتنتهي في عام 2050. ويظهر تحليل طلب المطار أن إجمالي عدد الركاب لعام 2050 هو 5،691،391 مسافرًا و1،198 موظفًا في كل وردية يعملون في المطار. من جهة أخرى بلغ عدد المركبات المتجهة إلى المطار 721 مركبة في الساعة، وغادرت 701 مركبة من المطار في الساعة. أما بالنسبة للمواصلات العامة، فهناك 114 سيارة أجرة في مطار، و6 حافلات (50 راكبًا)، و4 حافلات (> 26 راكبًا)، ويبلغ إجمالي عدد مواقف السيارات في المطار 575 موقفًا، تشمل 55 موقفًا قصير المدى. 244 مكانًا لوقوف السيارات لفترات طويلة، و200 مكانًا لوقوف السيارات للموظفين، و68 مكانًا لوقوف سيارات الأجرة في المطار، و8 أماكن لوقوف حافلات المطار. أما الربط بين المطار ونظام الطرق في رفح فسيكون من خلال طريق دائري متصل بطريق المطار بمسارين بسرعة 70 كم / ساعة.

التكلفة النهائية للمرافق الأرضية لمطار غزة الدولي 14،190،715.