الة تشكيل المسامير

يهدف هذا المشروع الى تصميم الة لتشكيل المسامير ذات جودة عالية وذلك من خلال البدء بجمع المعلومات حول هذة الالة والمواصفات المطلوبة في السوق للمسامير المنتجة .

بحيث يحتوي مشروعنا على عدة انظمة تسمى ميكنزمات وعددها اربعةمن خلا ل اربعة ميكنزمات:

- نظام نقل الحركة من المحرك الى الالة: يقوم بنقل الحركة من المحرك الى الشافت الرئيسي لتبدا الالة بالعمل.

- نظام تشكيل طبعة المسمار: يتم تشكيل الطبعة من خلال تعريض السلك الى قوة لازمة لتشكيل الطبعة.

- نظام تشكل الراس المدبب للمسمار: يتم تشكيل الراس من خلال تعريض راس السلك الى قوة لازمة لتشكيل الراس.

- نظام ادخال الاسلاك الى الالة: يقوم بعملية ادخال السلك الى الالة من خلال نظام خاص.

وقمنا بحساب القوة اللازمة لتشكيل المسمار من خلال ثلاثة طرق: الطريقة الاولى وهي الطريقة النظرية من خلال استخدام المعادلات وحصلنا على قيمة معينة, والطريقة الثانية هي طريقة التجربة من خلال استخدام جهاز فحص الباطون وواجهنا بعض المشكاكل وقمنا بالتغلب عليها, والطريقة الثالثة وهي الادق وهي استخدام برنامج (الابقس) وحصلنا على قيمة معينة وكانت قريبة من التجربة العملية فقمنا بالاعتماد على هذة القيمة في تصميم الالة.

في النهاية قمنا بتصميم كل جزء في هذة الالة من المسننات والقشطان والشافت والميكنزمات الاخرى وقمنا برسم الالة على برنامج السوليد وورك والعمل على تشغيل الماكينة .