المكتب الذكي

ملخص

مع تطور التكنولوجيا بفضل الذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى طرق جديدة لتصميم وتصنيع أثاث مكتبي يلبي احتياجات الأشخاص

الذين يعملون ويدرسون من المنزل. تُعد المكاتب جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، سواء في العمل أو في المنزل. وقد أظهرت أنظمة تتبع نشاط المستخدم أن المكاتب القابلة لتعديل الارتفاع ساعدت المستخدمين على تقليل الجلوس (بنسبة 17%) وزيادة

إنتاجيتهم وتركيزهم (بنسبة 65%). وهذا يُبين كيف يجب أن تكون حلول المكاتب الذكية ذكية بما يكفي لتمكين الأشخاص

من التنقل بسهولة لمواكبة التغيرات في بيئات العمل والدراسة. وقد قدم مشروع المكتب الذكي هذه الأنظمة:

* نظام تعديل الارتفاع: يحافظ هذا النظام على سطح المكتب عند ارتفاع مريح باستخدام مستشعر HC-SR04

لقياس المسافة (من 2 سم إلى 4 أمتار، بدقة تصل إلى 3 مم) و محرك تيار مستمر لرفع وخفض المكتب

في وضعيات الجلوس والوقوف.

* نظام إمالة المكتب: يستخدم هذا النظام مستشعر MPU6050 سداسي المحاور لتغيير زاوية سطح المكتب

بناءً على كيفية استخدام المستخدم له، مما يضمن راحته ووضعيته الصحيحة.

* شريط إضاءة RGB: يتغير لونه بناءً على إشعارات المكتب مثل تسجيل الدخول، وتخزين الأدراج، أو قراءات مستشعر البيئة

درجة الحرارة، والرطوبة، أو جودة الهواء عبر MQ135. يوفر لك هذا النظام معلومات مرئية فورية عن

المكتب والمنطقة المحيطة به.

* شريط الإضاءة: يتحكم به مقاوم ضوئي (LDR) للتحقق من كفاية الإضاءة.

* نظام الإنذار: يُصدر إنذارات صوتية عند ارتفاع مستويات الغاز أو درجات الحرارة، مما يسمح لمروحة التبريد

بالتشغيل تلقائيًا. كما يُصدر صوتًا عند تسجيل الدخول وتخزين الأغراض.

* مصادقة RFID: تضمن هذه المصادقة أن المالك أو الأشخاص المصرح لهم فقط هم من يمكنهم استخدام المكتب.

* تطبيق جوال متكامل: يمكن للمالك الحصول على تقارير دورية عن سطح المكتب، والإمالة، وتخزين الأدراج.

نهدف من خلال هذا النموذج إلى وضع معايير جديدة لأماكن العمل الذكية التي تجمع بين بيئة مريحة

والتفاعل البيئي التلقائي والتحكم الذكي لضمان بيئة صحية وآمنة