ملخص

مع تزايد الطلب العالمي على الكهرباء، أصبحت أنظمة الطاقة الشمسية (Photovoltaic - PV) المرتبطة بالشبكة الكهربائية أكثر أهمية وانتشاراً. وقد أثبتت العواكس الإلكترونية (solid-state inverters) فعاليتها كأحد أهم التقنيات لربط أنظمة الطاقة الشمسية بالشبكة. عادةً ما يتم استخدام عواكس من نوع (2-Level) لتحويل التيار المستمر الناتج من النظام الشمسي إلى تيار متردد لاستخدامه في الشبكة. يتم عادة التحكم بهذه العواكس باستخدام تقنية التحكم بالتذبذب (Hysteresis control) لضبط تدفق القدرة الفعلية والمتفاعلة من النظام الشمسي إلى الشبكة.

في هذا المشروع، سيتم اختبار تقنيات تحكم جديدة لتنظيم القدرة الفعلية والمتفاعلة المولدة من العاكس. من بين هذه التقنيات استخدام المتحكم التكراري (Repetitive Controller) إلى جانب المتحكم التناسبي-التكاملي (PI Controller) لتقليل الخطأ عند تتبع الإشارة المرجعية الجيبية. أما التقنية الأخرى فهي استخدام المتحكم الرنان (Resonant Controller) لتحقيق نفس الهدف، كما هو موضح في الشكل (1).

سيتم أولاً بناء نموذج للنظام باستخدام برنامج MATLAB Simulink، ثم سيتم تطبيقه عمليًا. ستتضمن التجربة العملية استخدام متحكم دقيق (Microcontroller)، حساسات تيار وجهد، محول كهربائي، وتصميم جسر H (H-Bridge) باستخدام ترانزستورات IGBT مع دوائر تشغيلها (Gate Drivers). كما سيتم تنفيذ جميع المتحكمات بالإضافة إلى توليد إشارات PWM داخل المتحكم الدقيق لضبط عملية ضخ القدرة إلى الشبكة.

يتميز هذا المشروع عن المشاريع السابقة بنهج التحكم المبتكر، وتصميم جسر H الفريد، والتنفيذ العملي الكامل، وهو ما لم يتحقق في مشاريع الطلاب السابقين