آلة Cookies Crafter هي نظام آلي متكامل صُمم لتبسيط عملية صنع الكعك وتحسين ثبات جودته وكفاءته للمستويات المنزلية والصغيرة. يجمع المشروع بين التصميم الميكانيكي والتحكم الإلكتروني والبرمجة ليغطي كامل سلسلة التصنيع: من وزن وصبّ المكونات وخلطها، إلى تقطيع العجينة ووضع القطع على صينية دوارة تُوقَف آليًا لإضافة الشوكولاتة حسب رغبة المستخدم، ثم خبزها ضمن فرن يُحكم ضبطه بواسطة حساس حرارة (thermocouple). يراقب النظام مستوى المكونات بأجهزة فوق صوتية وينبه عبر شاشة LCD عند الحاجة لإعادة التعبئة، مع مدخلات المستخدم عبر لوحة مفاتيح، وميزة دفع وتفويض باستخدام RFID، وتطبيق جوال للسيطرة عن بعد عبر وحدة ESP32. أظهرت التجارب قابلية النظام لإنتاج كعك متناسق بجودة جيدة مع إمكانيات تحسين مستقبلية في خلطة العجين ومعايرة المجسات وتوسيع خيارات التزيين والإنتاج.