مجمع سكني بيئي :

يهدف المشروع الى تصميم حي سكني يتناسب مع المعايير الاجتماعية والبيئية لمدينة طولكرم ، لذلك تم معالجته بطريقة

مستدامة وجعل الزراعة احد اهم الخدمات التي تصميم الاسكان ليبلبها ،باحتوائه على منطقة زراعية تحتوي قطع اراضي

واحتواء كل وحدة سكنية على حديقة زراعية، بالاضافة لتوزيع ) urban farms ) مزارع حضرية في الساحات المتنوعة.

يتوسط الوحدات السكنية منطقة خضراء مفتوحة تمتد على اطول محور للارض تتنوع فيها الخدمات بهدف خلق علاقة جديدة

بين المناطق المبنية والغير مبنية (urban + green) ،تتوزع حولها المجمعات السكنية التي تحيط بدورها ساحات شبه

خاصة تتنوع في تصميميها بهدف اعطاء هوية خاصة لكل مجموعة .

الوحدات السكنية استخدم فيها عنصر المشربية الحجرية المستلهمة من المشربية التراثية الخشبية بهدف توفير الخصوصية

والتوازن الحراري وتحريك الهواء فيها .

تنوعت الوحدات السكنية في المساحة من حيث احتوائها على غرفتي نوم او ثلاثة او اربعة .وروعي في تصميمها استغلال

الواجهة الجنوبية للتشميس بالصيف مع تظليلها بشكل جيد بالصيف ، الواجهات بالاضافة لاستخدام المشربية كانت كتلية لتوفر

الظل من تلقاء نفسها .

الخدمات العامة التي قدمها الاسكان هي حضانة اطفال ، مسجد ، محلات تجارية ، ساحة عامة ،منطقة نزهات خضراء ،

منطقة زراعية .