ملخص مشروع التخرج الثاني بعنوان النظام الآلي للري بالتنقيط

يستهدف هذا المشروع القطاع الزراعي حيث يمكن استخدام هذا المشروع في الحدائق المنزلية بالإضافة إلى الأراضي الزراعية التي تعتمد في ريها على الزراعة المروية .

هذا المشروع هو عبارة عن نظام يقوم بالتحكم بعملية الري بالتنقيط بشكل آلي  من أجل ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري بما يضمن أفضل ري للمزروعات و بأقل التكاليف على المزارع . يهدف النظام أيضا إلى حل مشكلة الري الزائد للمزروعات بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب للقيام بعملية الري.

يوفر النظام للمستخدم برنامج ويب يمكنه من تحديد عدة عوامل تؤثر في بدء و إنهاء عملية  الري منها  الأشهر التي يجب أن تتم فيها عملية الري بالإضافة إلى درجة الحرارة الجو التي يجب أن تبدأ عندها عملية الري و رطوبة الهواء . بالإضافة رطوبة التربة التي تشكل العامل الأساسي الذي يتم بناء عليه تحديد ما إذا كانت المزروعات بحاجة الى ري أم لا .

يتم وضع مستشعرات لقياس رطوبة التربة عند كل خط من خطوط المزروعات. هذه المستشعرات موصولة بوحدة تحكم دقيق(microcontroller) و قطعة wi-fi  حيث يقوم المتحكم الدقيق بشكل الدوري ببعث مستويات رطوبة التربة إلى خادم  (server) ليقوم بتحليل هذه المستويات لمعرفة أي من خطوط المزروعات تحتاج للري.بعد ذلك يقوم ال server  ببعث أوامر متحكم دقيق آخر (microcontroller)  هذا المتحكم الدقيق موصول بمضخة مياه بالإضافة إلى مجموعة من الصمامات الكهربائية عددها بعدد خطوط المزروعات في المزرعة ، يقوم المتحكم الدقيق بتشغيل مضخة المياه أو إغلاقها و تشغيل أو إغلاق الصمامات الكهربائية بناء على حاجتها من المزروعات بالاعتماد على الأوامر التي تلقاها من server

يقوم هذا المتحكم الدقيق أيضا بالكشف عند وجود عطل في مضخة المياه من خلال مضخ خاص يفحص تدفق المياه في المضخة و في الأنابيب. يقوم أيضا المتحكم الدقيق بمعرفة مستوى المياه في الذي يستخدم لري المزروعات و تنبيه المزارع إذا أوشكت المياه على النفاذ منه