ملخص عن مشروع التخرج :

في مشروع التخرج الأول

قمنا بتحليل التربة لبناء مفيد الشامي، الواقع في شارع تونس / نابلس، حيث تم بناء المبنى قبل 6 سنوات وتعرض للعديد من الانهيارات، سواء في الجدران أو الأعمدة أو غيرها، حيث وصلت هذه الانهيارات إلى الطابق الثامن.وقمنا بجمع الفحوصات اللازمة للتحقق من سبب الانهيار ومقارنة النتائج مع النتائج الأخرى، سواء الرسومات الهندسية أو المختبرية واكمال تحليل البيانات باستخدام البرامج في مشروع التخرج الثاني .

.في مشروع التخرج الثاني :

قمنا بتحليل البناية اعتمادا على فحوصات التربة واستخدمنا عدة برامج منها الساب والايتاب والسيف وبرنامج الجدران الاستنادية حيث تبين لنا ان البناية فيها انهيارات انشائية خصوصا في القواعد وقمنا باعادة تصميم القواعد على البرنامج لجعلها امنة انشائيا. .

الطريقة العامة المتبعة في مشروع التخرج :

قمنا بتحليل قوة المبنى المصمم على الأساسات ومعرفة ما إذا كانت الأسس قادرة على تحمل الوزن الخارجي أم لا، حيث استخدمنا مخطط البناء المحصول عليها من بلدية نابلس حيث تظهر هذه المخططات ارتفاع المبنى، والمستويات الطبيعية للأرض، وارتفاع الطابق الواحد،  كما يتضح من طريقة توزيع الأعمدة والأسس في الواقع.

وقد تم إدخال عدة تعديلات على خصائص المبنى، حيث تمت إضافة طابق إضافي مشابه للطابق الخامس، وتم اعتماد قوة تحمل التربة عند 2.5 كجم / سم2 بسبب عدم وجود تقرير عن التربة للهيكل الذي سيتم تحليله في الجزء التالي من المشروع. إضافة جدران تحمل الهيكل.

هناك 42 قاعدة في المخطط، لذلك سيتم تحليل جميع القواعد باستخدام طرق الحل التي تم تعلمها، اعتمادا على قانون البناء مع ملاحظة أن الطابق الثالث قد تم مثل الطابق الأرضي والطابق الرابع والسادس والسابع كطابق خامس بسبب عدم وجود خطط كاملة مطلوبة من المالك،  بالإضافة إلى إضافة 3 طوابق إضافية إلى المبنى كعامل سلامة.

تم الموافقة على الأحمال التي تم أخذها من التعليمات البرمجية بدلا من الأحمال التي تمت الموافقة عليها مسبقا في الخطط الهندسية.

حيث يتم أخذ المناطق الحرجة في المبنى وبناء على ذلك يتم إجراء الحسابات اللازمة للعثور على أبعاد الأساس ، مع العلم أن قيمة الحمل الحي قد تغيرت إلى 3 كم / م2 بسبب وجود مواقف للسيارات في طوابق الطابق السفلي..

ومن ثم قمنا باستخدام البرامج لاكمال عملية التحليل والتصميم.