تعقيم المياه بالطاقة الشمسية (SODIS)

التعقيم باستخدام الطاقة الشمسية هي طريقة صديقة للبيئة قليلة التكلفة تستخدد لتعقيم المياه الملوثة ميكروبيولوجيا بالكائنات الحية الدقيقة المسببة للامراض.

تم تنفيذ الدراسة الحالية لتقييم كفاءة الطاقة الشمسية في تعقيم مياه الشرب الملوثة في عين شريش  لهذا الغرض تم العمل على تطبيق نظام يتالف من خزان يحتوي على المياه الملوثة بالاضافة الى مفاعل زجاجي بطول وقطر محدد يحتوي على قطع حلقات زجاجية ومفاعل اخر لا يحتوي على حلقات زجاجية .

استخدمت مياه ملوثة ببكتيريا مختلفة من اهمها (بكتيريا البراز القولونية، البكتيريا الهوائية والمكورات العنقودية) وتم أخذها وفحصها من نبع عين شريش في مدينة نابلس بالاضافة الى ذلك تم تشغيل النظام على عدة مراحل مختلفة  على النحو التالي

المرحلة الاولى تم ادخال المياه داخل المفاعلات وتعريضها لاشعة الشمس لمدة زمنية معينة بدون تدفق المياه الى خارج المفاعلات وثم تم قياس كمية الاشعاع الشمسي و اخذ عينات مياه من النظام لفحصها كل فترة زمنية لمعرفة اثر الطاقة الشمسية في قتل البكتيريا والمرحلة التالية هي تشغيل المفاعلات على معدل تدفق مياه منخفض وعالي في اوقات زمنية مختلفة وتم ايضا اخذ عينات مياه  من كلا النظامين لفحص اثر الطاقة في قتل البكتيريا.

بعد اخذ العينات تم فحصها بالمختبر وتم جمع النتائج التي تبين أثر معدل الطاقة الشمسية وكفائتها في تدمير خلايا البكتيريا وايضا تم التوصل من النتائج الى كفاءة المفاعل الذي يحتوي على حلقات زجاجية عند تشغيله على معدل تدفق مياه منخفض  و  كفائته في تقليل عدد خلايا البكتيريا بحيث وجود الحلقات الزجاجية داخل المفاعل زادت من كفاءة النظام الشمسي في قتل البكتيريا

في النهاية يمكن ان تكون النتائج اكثر دقة وفعالية اذا تم تطبيق النظام في فصل الصيف بحيث تكون شدة الاشعاع الشمسي اعلى ما يمكن وايضا يجيب تطبيق جميع مراحل تشغيل الانظمة المختلفة سواء بتدفق مياه عالي او منخفض في نفس الوقت والظروف لمعرفة اي الانظمة اكثر فعالية في تطهير البكتيريا وايضا يمكن التحكم في اقطار واطوال المفاعلات الزجاجية لمعرفة تأثيرها على قتل البكتيريا.