معظم الطاقة  تستخدم  للتدفئة في المناطق الباردة والتبريد في المناطق الساخنة في فلسطين. عزل الجدران الخارجية للمباني، قد اكتسب  اهتمام اكبر في السنوات الأخيرة ليس فقط للتأثير  البيئي من الطاقة المستهلكة ولكن أيضا ارتفاع تكلفة الطاقة. لذلك، تم فحص سمك العزل الأمثل في هذه الدراسة لمدينة نابلس وطولكرم. ويستند الفحص على تحليل تكلفة دورة الحياة. ونتيجة لذلك ينتج حفظ للطاقة عند استخدام سمك العزل الأمثل. وكان عرض  أنواع رئيسية من العوازل وهو الستايروفوم (البوليستيرين) والاستروفويل.

لنوع الستايروفوم في مدينة نابلس لفصل الشتاء والصيف تبين أن سمك العزل الأمثل الذي يجب استخدامه هو 15 سم في الشتاء و 9 سم في الصيف. وتوفير سنوي يساوي (14$/متر مربع/سنة) بالشتاء و (5.32$/متر مربع/سنة) بالصيف . وحفظ في إشعاعات ثاني أكسيد الكربون يساوي (0.0324كيلو غرام /متر مربع سنة) بالشتاء باستخدام غاز البترول المسال و (24.856كيلو غرام /متر مربع سنة) بالصيف باستخدام الكهرباء.

لنوع الستايروفوم في مدينة طولكرم لفصل الشتاء والصيف تبين أن سمك العزل الأمثل الذي يجب استخدامه هو 8 سم في الشتاء و 12 سم في الصيف. وتوفير سنوي يساوي (4.23$/متر مربع/سنة) بالشتاء و (7.4$/متر مربع/سنة) بالصيف . وحفظ في إشعاعات ثاني أكسيد الكربون يساوي (0.0098كيلو غرام /متر مربع سنة) بالشتاء باستخدام غاز البترول المسال و (34.893كيلو غرام /متر مربع سنة) بالصيف باستخدام الكهرباء.

لنوع الاستروفويل في مدينة نابلس لفصل الشتاء والصيف تبين أن سمك العزل الأمثل الذي يجب استخدامه هو 54مليمتر في الشتاء و 32 مليمتر في الصيف. وتوفير سنوي يساوي (12.2$/متر مربع/سنة) بالشتاء و (4.3$/متر مربع/سنة) بالصيف . وحفظ في إشعاعات ثاني أكسيد الكربون يساوي (\0.028كيلو غرام /متر مربع سنة) بالشتاء باستخدام غاز البترول المسال و (20.01كيلو غرام /متر مربع سنة) بالصيف باستخدام الكهرباء.

لنوع الاستروفويل في مدينة طولكرم لفصل الشتاء والصيف تبين أن سمك العزل الأمثل الذي يجب استخدامه هو 28مليمتر في الشتاء و 38 مليمتر في الصيف. وتوفير سنوي يساوي (3.3$/متر مربع/سنة) بالشتاء و (6.12$/متر مربع/سنة) بالصيف . وحفظ في إشعاعات ثاني أكسيد الكربون يساوي (\0.0077كيلو غرام /متر مربع سنة) بالشتاء باستخدام غاز البترول المسال و (28.58كيلو غرام /متر مربع سنة) بالصيف باستخدام الكهرباء. اليوم درجة لنابلس يساوي 1512 لفصل الصيف و 1584 لفصل الشتاء، لطولكرم يساوي 2060.576 لفصل الصيف و509،376 لفصل الشتاء.

وكذلك تم دراسة تأثير تغير اتجاه الجدار باستخدام برنامج الهاب . ونتيجة لذلك للتسخين في نابلس كان التوفير يساوي (16.4$/فصل) عندما يكون اتجاه الجدار إلى الشمال . وللتبريد في طولكرم التوفير الأعلى كان يساوي (3.3$/فصل) عندما يكون اتجاه الجدار إلى الشرق.