جامعة النجاح الوطنية

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

قسم الهندسة المعمارية

مجمع كراجات جنين التجاري

بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية

إعداد الطالب:

محمد وجيه حمارشة

إشراف:

د. سامح منى

2023/2024

الملخص

ملخص المشروع

* يقع المشروع في مركز مدينة جنين، وهي مدينة متوسطة الكثافة السكانية، ويهدف إلى تحسين شبكة النقل العام وتنظيمها لتسهيل حركة المواطنين. يتكون المجمع من موقف للسيارات ومبنى متعدد الاستخدامات، حيث ترتبط الوسائط ببعضها البعض بواسطة مظلة مستمرة (جسور) .

فكرة المشروع

تقع محطة المواصلات المركزية وسط مدينة جنين، وهي مدينة متوسطة الكثافة السكانية. بالنظر إلى المشاكل التي تسببها محطة المواصلات المركزية الحالية من أزمات مرورية وضجيج صاخب، تم تصميم مبنى محطة مواصلات رئيسية يجمع بين استغلال المساحات لمواقف المواصلات، بالإضافة إلى أماكن للتسوق وخدمات رئيسية للمواطنين، وذلك لحل مشكلة الأزمة المرورية.

التصميم المقترح :

- يعطي أهمية كبيرة للانسجام الحضري مع المباني المحيطة والطابع التقليدي للمباني الموجودة في المدينة.

- يركز على التشغيل الأمثل لمركز النقل وتخفيف تأثيره وحجمه، حيث إنه يقع في مركز المدينة.

- يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بإدارة جميع التدفقات لتجنب العبور بين المشاة والمركبات والحافلات والسيارات الخاصة، عن طريق تحييد مداخل المشاة عن حركة المركبات وزيادة عدد المداخل للمبنى.

- تفاصيل المبنى:

- يتكون المبنى من قاعدة مسمطة مفرغة تشكل قاعدة لكتلتين منفصلتين، في دلالة على القوة والمتانة والتجذر، حيث تم ربط الكتلتين بجسور زجاجية.

- الفراغ بين الكتلتين يشكل ممرا معالجًا للهواء الطبيعي يسمح باندماج الهواء الملوث وتخفيف انبعاثات الهواء الملوث الناجمة من المركبات، بمساعدة الأسقف الخضراء الموجودة في الفراغ.

- يساهم التصميم في إدخال الضوء الطبيعي للمبنى بشكل عام وللموقف الأرضي الذي عادة ما يكون مظلمًا.

الاستدامة

- تم تصميم سطح السقف الكبير مع مناوير طولية لضمان وصول الضوء الطبيعي إلى جميع المساحات الداخلية. يساهم تمديد السقف في تجنب الإشعاع الشمسي المباشر داخل المحطة، مما يقلل الحاجة إلى استخدام أنظمة تكييف الهواء لعدة أيام في السنة. كما يتم استخدام المبادلات الحرارية لاستغلال الهواء في التبريد.

- بالإضافة إلى ذلك، تم دمج الأسقف الخضراء مع الطوابق التجارية والمكاتب لتحسين التجربة وتفضيل التوجه الطبيعي للمستخدمين.

تصميم الواجهة:

- الغرض من تصميم غشاء الواجهة هو إعطاء تصور واحد عن المبنى على الرغم من تنوع الاستخدامات في نفس المبنى ونفس الواجهة. لهذا الغرض، تم استخدام مادة واحدة لغشاء الواجهة - ألواح الواجهة من الأسمنت الليفي للمبنى بأكمله.

- يسمح الثقب الموجود على ألواح الواجهة بإضاءة الجزء الداخلي من موقف السيارات لكنه يمنع رؤية الهيكل والسيارات المتوقفة من الخارج، مما يزيل التمييز الواضح بين المساحة الوظيفية لموقف السيارات والمساحات المكتبية.