تعتبر الجيوسنثتك (Geosynthetics) فعالة من حيث التكلفة و موفرة للوقت لمختلف انواع المنشأت الهندسة. بالاضافة للميزات المذكورة  تعمل الجيوسينتيك (Geosynthetics) على زيادة الجودة بشكل كبير مما يؤدي الى اطالة عمر المنشأ. تستخدم الجيوسينثتيك(Geosynthetics) بشكل شائع في انشاء الطرق لتحسين الاداء منذ عام 1970 في منحدرات الجسور،ومقاطع الرصيف و خزانات مياه الامطار واشياء اخرى. تم البدء في ادخال الجيوسينثتيك(Geosynthetics) الى البلدان النامية ولكنها غير معروفة بشكل واسع.

في هذا المشروع، درس فريق المشروع تكلفة إنشاء جزء مقترح من طريق تبلغ مساحته حوالي 450,000 متر مربع (في الامارات العربية المتحدة- ريمان 2 ) يتضمن منحدراً لجسر وخزانات ترشيح و اعادة تصميم هذا الجزء بإستخدام الجيوسينثتيك (Geosynthetics) بعد ذلك، قارن الفريق الفرق في كلٍ من التكلفة والوقت للمنشأ. وكتطبيق لهذه الدراسة الفريق قام بتطبيق نفس هذه التقنية في اعادة اعمار لشارع يبلغ طوله 5.1 كم في محافظة جنين بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.  نظراً لإرتفاع منسوب المياه الجوفية  في منطقة الدراسة في جنين، فقد اقترح الفريق بعض الحلول بإستخدام الجيوسينثيتك (Geosynthetics) لحل هذه المشاكل.

اتبع المشروع هذه المراحل المختلفة: اولاً، درس الفريق تصميم الطريق المقترح وحساب السعة والأداء. من ثم اعاد تصميم المقطع بإستخدام الجيوسينثتيك(Geosynthetics) بنفس المعايير. في المرحلة التالية ، قام الفريق بحساب التكلفة والبصمة الكربونية لكلا التصميمين وتطبيق جداول مقارنة بين النتائج

كانت المرحلة التالية تتبع نفس الخطوات لتصميم خزانات الترشيح بإستخدام الطرق التقليدية للبناء  وبإستخدام خزانات الامتصاص ومقارنة الأسعار بينهما. بلإضافة الى ذلك تم حساب تكلفة دعائم الجسر بإستخدام  (MSE walls) والتحكم في التآكل بجانب هذه الجسور  بإستخدام (Geocells) لتقاطع في مشروع ريمان 2 ومقارنتها بالتكلفة التقليدية.

اظهرت النتائج انه بإستخدام الجيو سينثتيك لعناصرالتثبيت التربة ، إنشاء الطرق، خزانات الترشيح، وعناصر التحكم في الإنجراف يمكن التوفير بشكل كبير. بالإضافة الى ذلك، لوحظت قدرة افضل في كلا الجزئين من المشروع مما ادى الى زيادة الاداء

كما هو متوقع من النتائج، التصميم الجديد للمقطع المقترح سوف يخفض من تكلفة ووقت إنشاء الطريق.علاوة على ذلك، ازدياد الاداء وعمر الطريق. تم اعادة التصميم بالكامل وفقاً للجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق والمواصلات للولاية (AASHTO) 1993، والجمعية الأمريكية للإختبارات والمواد (ASTM)، ومجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة (ADQCC) ومواصفات بلدية ابو ظبي (ADMS). بالنسبة لتصميم MSE wall يتبع المعايير التالية : 
AASHTO LRFD Bridge Design Specification (2014) and United Kingdom British Standard BS8006-1:2010.