تستخدم مصادر الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، على نطاق واسع كأنظمة طاقة مستقلة  بذاتها لتوفر التغذية الكهربائية للأحمال الكهربائية المختلفة في المناطق الريفية والنائية.

الطاقة الشمسية ، الإشعاع الناتج عن تفاعلات الاندماج النووي الذي يحدث على سطح  الشمس حيث  توفر الشمس كل الحرارة والضوء الذي تتلقاه الأرض ،

وبالتالي للاستفادة من الطاقة الشمسية على شكل طاقة كهربائية للاستخدام الاجل ، لا بد من تخزينها وحفظها في بطاريات تلائم قدرة المشروع  وحجمه.

بناء على ما تقدم تكونت فكرة المشروع الخاص بنا حيث ان الجهاز الذي قمنا بتصميمه قادر على شحن البطارية من نوع ليداسد من الخلايا الشمسية والمحافظة على عمر هذه البطارية عن طريق مراعاة سعة البطارية وحجم الشحنة التي تتسع لها، وعدم ابقائها على الشاحن وهي ممتلئة وعدم ابقاء الحِمل عليها وهي فارغة ،

في هذا المشروع ، سيتم توصيل نظام الخلية الشمسية بجهاز التحكم بالشحن الذي سيتم تصميمه ، ثم يتم توصيل البطارية بوحدة التحكم والذي سيتم توصيله بجهاز التحكم أيضا.

يتحكم جهاز التحكم في الشحن في هذه الحالة في انتقال  الطاقة من نظام الخلايا الشمسية إلى الحِمل وانتقال  الطاقة من وإلى البطارية.

بين نظام الخلايا الشمسية  ووحدة التحكم في الشحن ستكون مفاتيح  كهربائية ( مرحلات) ، كما سيتم إدخال مفاتيح التبديل بين وحدة التحكم في الشحن والبطارية وبين وحدة التحكم في الشحن والحمل ، وسيتم التحكم في كل هذه المفاتيح من وحدة التحكم الدقيقة  المستخدمة في وحدة تحكم المسؤول ، في هذا المشروع ستكون اردوينو.

ستعمل وحدة التحكم في الشحن على حماية البطارية من الشحن الزائد والتفريغ العميق ، إذا وصلت البطارية إلى حالة الشحن الكاملة ، فستفصل وحدة التحكم الطاقة التي تأتي من الخلايا الشمسية  ، وعندما تفقد  شحنتها ستقوم وحدة التحكم بإعادة توصيل نظام الطاقة الشمسية الى البطارية

أيضًا عندما تنخفض شحنة البطارية إلى القيمة المطلوبة ، تقوم وحدة التحكم بفصل الحمل لحماية البطارية من التفريغ العميق ، إذا حدث التفريغ العميق للبطارية الحمضية الرصاصية ، فسوف يتأثر العمر  الافتراضي لهذه البطارية .