ملخص

تزداد الحاجة إلى الكهرباء بشكل سريع هذه الأيام ، لذلك تزداد أيضًا الحاجة إلى تقليل تأثير الأعطال التي تسببها الشبكة ، والحاجة إلى مراقبة معلومات الشبكة مثل الزيادة التيار والارتخاء ، وبالتالي إنشاء تقنية مراقبة التيار غير المتصل أصبحت ضروري للكشف الدقيق وفي الوقت الحقيقي عن أي مشاكل حالية ، لذلك يُقترح استشعار المجال المغناطيسي لمراقبة التيارات الثلاث والترهل في موصلات HVTL تعتمد هذه التقنية على قياس المجال المغناطيسي ثم استخدام قانون Biot-Savart وحل المشكلة العكسية لاشتقاق تيارات الموصلات الفازات الثلاث كمصادر للمجال المغناطيسي ، من خلال نظام كامل يتكون من نظام ثلاث فاز وهاتف محمول كمستشعرات مغناطيسية ، وتطبيقات الهاتف المحمول ، نقوم باختبار هذه التقنية بطريقتين ، بواسطة MATLAB على نظام أحادي الفاز وعن طريق إنشاء تطبيق محمول على نظام ثلاث فاز.