الماء من أهم المصادر على وجه الأرض. من المهم لبقاء البشر والمخلوقات الأخرى. ومع ذلك ، يزداد الطلب على المياه يومًا بعد يوم بسبب النمو السكاني المتزايد. لذا ، من الضروري أن نجد طرقًا لتحسين مياهنا باستخدامها في مناطق مختلفة من أجل الحفاظ عليها قدر الإمكان. يعتبر قطاع البناء من القطاعات الرئيسية التي تستخدم المياه بكميات هائلة حيث يتم استخدامه في الخرسانة والحجر المصبوب كذلك .

في هذا البحث ، سيتم استخدام المياه الناتجة عن صناعة الحجر - والتي تسمى مياه الصرف الصحي الطينية - كبديل لمياه الصنبور العذبة في إنتاج الحجر المصبوب. من أجل دراسة تأثير استخدام هذه المياه ، تم إعداد عينات من الحجر المصبوب بمختلف أنواع المياه إلى الأسمنت واستبدال مختلف لمياه الصرف  بمياه الصنبور العذبة. وقمنا  باعتماد هذه الاختبارات : اختبار قوة الضغط واختبار الركود والامتصاص .

يتم تحضير العينات المكعبة بأبعاد تم تحضير 8 عينات لكل خلطة. لفحص قوة الضغط ، يتم اختبار 4 عينات بعد 7 أيام من المعالجة بعد وضعها في مكعبات ببعد 10 سم  ، بينما يتم اختبار 4 عينات أخرى بعد 28 يومًا من المعالجة. اما بالنسبة لاختبار الركو فيتم اختباره مباشرة بعد تحضير الخليط. و تم فحص الامتصاص عن طريق اخذ  4 عينات في كل مزيج بعد 28 يومًا من المعالجة.

أوضحت النتائج أن استخدام مياه الصرف الصحي الطينية لا يؤثر بشكل كبير على الهبوط. جميع الخلطات  ذات النسبة 50 % أدت الى  هبوط قص  , أظهرت النتائج كذلك ان الخلط على كافة النسب أدى الى انخفاض قوة الضغط , وأخيرا كلما ازادت نسبة الماء الى الاسمنت زادت نسبة الامتصاص.