الملخص

نحن بحاجة إلى التقنيات الجديدة لجعل الحياة أسهل ، ومحاولة وصنع

الاختراعات ستوفر وقتنا وجهدنا.

اخترنا مشروعنا (Color Tracking Car) لصنع سيارة روبوت

يعتمد الانتقال على أوامر مختلفة من تطبيق جوال

من خلال البلوتوث الذي يتحكم في السيارة.

عندما تتلقى السيارة الأمر (Go To Red Street) من الجوال

التطبيق ، سوف يتحرك في الشارع الأحمر عندما تقرأ مستشعرات الألوان ملف

قيم ألوان الأحمر والأخضر والأزرق للشارع الأحمر ، إذا كانت القيمة الحمراء

هي الأصغر بين القيمتين ، ستتحرك السيارة في الشارع حتى يتم ذلك

يصل إلى نهاية الشارع الأحمر ، ثم تنعطف السيارة في الاتجاه المعاكس

الاتجاه والعودة بنفس الطريقة ، ثم تنتظر السيارة التالية

أوامر من تطبيق الهاتف لمواصلة التحرك في الشارع

التي لها لون مختلف ، ونفس الشيء بالنسبة للأزرق والأخضر

الشوارع.

كما تتجنب السيارة أي عائق قد تجده في طريقها في الشارع ،

عندما يعثر جهاز الاستشعار بالموجات فوق الصوتية على شيء بعيدًا عن السيارة ، فهذا يتوقف على ذلك

على مسافة قررناها.