ملخص مشروع التخرج:

العقل هو العنصر الاساسي الذي يتحكم في كل جسم الانسان, ولكن ماذا لو جعلناه يتحكم في كل شيء حولنا ؟ فكرة المشروع تبدأ من هنا. حيث يهدف المشروع الى استخدام الاشارات الكهربائية العصبية القادمة من الدماغ الى عضلات اليد للتحكم بكل شيء حولنا بما في ذلك التحكم في يد شخص اخر.

مشروعنا يعتمد بشكل اساسي على كيفيفية توظيف هذه التكنولجيا في مساعدة اصحاب الاعاقة بالاضافة الى الاشخاص الذين يعانون من تلف في الاعصاب لاحد اطراف الجسم وكذلك يمكن استخدام المشروع والذي يعتمد على الاشارات الكهربائية العصبية في التحكم بيد شخص اخر او التحكم بما حوله من اجهزة, و نجاح هذا المشرع قد يؤدي الى ثورة في عالم الطب في المستقبل .

مبدء عمل المشروع يعتمد على أن الدماغ يسيطر على تحركاتنا عن طريق إرسال شحنات كهربائية من خلال الحبل الشوكي إلى الخلايا العصبية الحركية السفلى. من هناك، يتم إرسال الشحنة الكهربائية إلى عضلات محددة التي تحتاج إلى تحفيز ثم استخدامه في ما يعرف بالتخطيط العضلي EMG( Electromyography)  وهي تقنية التشخيص الكهربائية الطبية لتقييم وتسجيل النشاط الكهربائي التي تنتجها العضلات والهيكل العظمي، ثم سوف تنتقل هذه الإشارات من خلال الأقطاب الكهربائية إلى دائرة محددة تتكون من مكبرات للاشارة العصبية الكهربائية  وأجهزة الاستشعار والمرشحات واردوينو الذي يحول الاشارة الخارجة من الدائرة الكهربانية من التناظرية (متفاوتة باستمرار) إلى رقمية (مقسمة إلى "أرقام" منفصلة)، مما يجعل التحليل والتعليمات حول ما يجب القيام به مع الإشارة أسهل بكثير، ثم هذه الإشارة سوف تتحكم في وحدة TENS، وهو الجهاز الذي يرسل نبضات كهربائية  بشكل غير مؤذي إلى أعصاب الذراع، يتم التحكم به عن طريق وضع الكترودات على العصب المطلوب .