الملخص

الشبكة القائمة في بلدة بيتا يتجاوز عمرها 22 سنة إذ تم تصميمها سنة 1995 بعض الأجزاء من هذه الشبكة تم استبدالها و إعادة تجديدها عام 2005، يجب أن يتم تحليل شبكة المياه القائمة لمعرفة المشاكل الموجودة و فحص إذا كانت الشبكة بحاجة لإعادة تصميم . مشروع التخرج سيتم في بلدة بيتا وهو تابع لمشروع خدمة المجتمع .

الشبكة القائمة في بلدة بيتا لا تقوم بعملها بشكل فعال إذ يوجد خسارة في المياه ما مقداره 40% من المياه التي يتم ضخها للمستهلك و كذلك زيادة عدد السكان جعلت الشبكة تتوسع بشكل عشوائي بدون أي تخطيط أو تنظيم.

شبكة المياه القائمة في بلدة بيتا غير قادرة على تزويد المياه في بعض المناطق نتيجة الضغط المنخفض في تلك المناطق، وهذا المشروع يهدف إلى دراسة شبكة المياه القائمة و العمل على حل المشكلات من خلال اختيار أبعاد مناسبة للأنابيب و ارتفاعات مناسبة لنقطة التقاء الأنابيب.

طريقة العمل تتمثل في البداية  بجمع المعلومات و البيانات من المنطقة المراد عمل المشروع فيها أو من دراسات سابقة لها علاقة بالمشروع مثل الطلب الكلي و التعداد السكاني المتوقع و خريطة الكنتور و من خلال استخدام البرامج المناسبة كبرنامج ألـ (Water Cad) هذه البيانات سوف يتم إدخالها إلى البرنامج و من ثم سيتم تحليل النتائج و على أساس النتائج سوف يتم تحديد إذا كانت الشبكة تحتاج لإعادة تصميم و هذا سوف يتم عمله بمشروع 2 .

التحليل تم عمله و النتائج كانت غير مقبولة كالسرعة و الضغط تم الحصول على سرعات أقل من الحد الأدنى و كانت قيم الضغط تتراوح بقيم أقل من الحد الأدنى و اكبر من الحد الأعلى، و بناء على هذه النتائج سوف يتم عمل إعادة تصميم للشبكة الحالية حتى تتوافق مع النتائج المطلوبة و سوف يتم ربط الشبكة القديمة و الجديدة بال (Gis) حتى تتمكن البلدية من الاستفادة من المعلومات و سيتم ترشيح نظام سكادا للعمل به في شبكة المياه.