لتكنولوجيا هي الشيء الوحيد الذي يبقى على تغير لجعل الحياة ابسط . لذلك كان الهدف من مشروعنا نقل الطاقة لاسلكيا عن طريق استخدام ظاهرة الشحن الحثي ,الذي يتم استغلال المجال المغناطيسي المتولد بين محثين في نقل الطاقه لاسلكيا وشحن الاجهزه المحموله.

يتكون المشروع بشكل اساسي من دارتين كهربائيتين وهما دائرة المرسل و دائرة المستقبل. بداية  يتم استقبال الطاقة من مصدر ثابت (DC)  او متغير (AC) , ويتم وتحويلها بالنهاية الى Dc ليتم شحن الجهاز . من القطع الاساسيه التي تم استخدامها هو:

مؤقت: لأعطاء نبضات عالية التردد.

ترانزستور: يستقبل النبضات من المؤقت ويقوم بتحويل الفولتيه القادمه من DC  الى AC.

المحث المصدر: هو محث بمواصفات معينه يكون على دائرة المصدر, عند مرور التيار الكهربائي القادممن الترانزستور فيه يتولد مجال مغناطيسي ونتيجه للتدفق المغناطيسي بين المحثين تنتقل الطاقه بين المحثين.

المحث المستقبل : هو محث بمواصفات معينه يكون على دائرة المستقبل, نتيجة التدفق المغناطيسي تصل اليه الطاقه عبر فجوة الهواء.

Bridge rectifier: يقوم على التحويل من AC  الى DC  .

Buck converter: وهي قطعه تقوم على خفض الفولتيه القادمه من( 20) الى (5) فولت وذلك ليتناسب مع شحن المحمول