انطلاقا من أهمية تقديم الدعم للمكفوفين في المجتمع بكافة الطرق الممكنة والمختلفة وخاصة في الجوانب التكنولوجية التي من شأنها تسهيل اندماجهم في مجتمعهم

يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تقديم المساعدة للمكفوفين في تجنب بعض المشاكل التي تواجههم أثناء المشي.

هذا المشروع عبارة عن عصا ذكية للمشي مخصصة للمكفوفين ، تحتوي على عدة مستشعرات تستخدم لتحديد العوائق على ارتفاعات مختلفة أمام المكفوفين أثناء المشي. وبشكل أكثر تحديدًا ، إذا كان هناك عائق بالقرب من الشخص الكفيف ، فإن محرك الاهتزاز سينشط أعلى العصا بالقرب من يد الشخص الكفيف بحيث ينبهه بوجود عائق أمامه ويحميه من أي اصطدام. يمكن أن يحدث.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم اشعار الشخص الكفيف بمقدار بعد العائق أمامه  بواسطة استخدام تقنية الاهتزاز ، والتي ستختلف وفقًا للمسافة بين مكان وقوف الشخص والعائق. كلما زادت المسافة ، ستنخفض شدة الاهتزاز والعكس صحيح.

علاوة على ذلك ، يحتوي النظام على مستشعر لتحديد الماء على الأرض أثناء المشي ، حيث يقوم هذا المستشعر بتفعيل صوت لتنبيه الشخص الذي يحمل العصا بوجود ماء على الأرض ، مما يساعده على تجنبه وعدم الانزلاق.

بالإضافة الى إمكانية العصى تحديد اذا كان هناك درج امام الشخص الكفيف بحيث يتم تشغيل صوت مخصص لتنبيهه بذلك.

أخيرًا ، تشتمل العصى على نظام يقوم بإعطاء معلومات عن مكان الكفيف والعثور عليه في حالة فقده وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل وذلك باستخدام تقنية تحديد المواقع الذي يعمل على تحديد موقع الكفيف ونظام الاتصالات المتنقلة لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات , لذلك اذا احتاج شخص لتحديد موقع الكفيف يمكن للعصى تحديد موقعه وإرساله اليه كرسالة نصية بعد طلبه عن طريق اجراء مكالمة مع النظام بحيف تعمل العصى على فصل المكالمة وإرسال الرسالة للرقم المتصل والتي تحتوي على موقع الشخص الكفيف موضحة على خريطة لتسهل الوصول اليه.

علاوة على ذلك ، يشتمل هذا النظام على أزرار ، الزر الأول الذي يمكّن الكفيف من إجراء مكالمة هاتفية لرقم معين ، أما الأزرار الثانية والثالثة فهي لإعطاء معلومات عن مكان الكفيف وإرسالها كرسالة لأرقام محددة . تم تحديد الموقع على الخريطة لسهولة تتبع موقع المكفوفين .

تم استخدام الأوردوينو في هذا المشروع بالإضافة إلى أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار والوحدات الإلكترونية .