ملخص المشروع:

إن Caffeine Shot هي آلة صنع قهوة تتجاوز مجرد آلات صنع القهوة التقليدية الموجودة في المتاجر. فهي لا توفر للمستخدمين خيار الاختيار بين ثلاثة خيارات فقط - نسكافيه، والقهوة الداكنة، والقهوة العادية - بل إنها تسمح أيضًا للمستخدمين بتخصيص مشروباتهم الخاصة وإضافتها إلى قائمتهم. وما يميزها حقًا عن آلات صنع القهوة الأخرى هو أنه يمكن التحكم فيها عن بُعد باستخدام تطبيق جوال. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى Caffeine Shot من أي مكان. توجد آلات صنع قهوة مماثلة، ولكن لا يوجد منها نفس الميزات الإضافية التي نقترحها. وقد استفدنا من مشاريع تصميم الآلات السابقة وسير العمل المرتبطة بها.

تتكون آلة صنع القهوة Caffeine Shot من أربع وحدات: وحدة تسخين، ووحدة إدخال/إخراج، ووحدة تحكم، ووحدة صنع القهوة. تستخدم وحدة التسخين عنصر تسخين للحفاظ على غليان الماء. تتيح وحدة الإدخال/الإخراج للمستخدمين طلب القهوة باستخدام شاشة LCD ولوحة مفاتيح أو تطبيق جوال. تتيح وحدة التحكم الاتصال بين الوحدات وتربط الآلة بالتطبيق الجوال باستخدام Arduino Mega وESP32. أخيرًا، تجمع وحدة صنع القهوة المكونات والماء الساخن في رأس المجموعة.

سنبني هذا المشروع بأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك جيروسكوب، ومستشعر درجة الحرارة، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، وأجهزة استشعار فوق صوتية مقاومة للماء وعادية، ومستشعر تدفق المياه. سنستخدم أيضًا محركات التيار المستمر، والمحركات المؤازرة، والمحركات المتدرجة. لبناء حزام النقل، نحتاج إلى بكرة، وموصل، وحزام. لتوزيع الأكواب، سنستخدم قطعة موزع أكواب مصممة ومحرك تيار مستمر. المتحكم الدقيق الذي نستخدمه هو Arduino Mega، وسنستخدم أيضًا وحدة GSM ووحدة ESP-32. أخيرًا، سنتعامل مع الواجهة مع المكونات الخارجية مثل المضخة والسخان.

تتميز آلة القهوة بالعديد من الميزات المفيدة. يمكن للمستخدمين طلب المشروبات باستخدام بطاقة RFID أو تطبيق الهاتف المحمول. إنها تدعم أحجام الأكواب الصغيرة والكبيرة وتتميز بعنصر تسخين مدمج. علاوة على ذلك، يمكنها صنع مشروبات متعددة على التوالي، دون توقف إذا لم يتم تناول أحدها.

يقترح هذا المشروع وضع الآلة في مكتب يضم العديد من الموظفين ومدير الآلة لتمكين تسجيل المعلومات الشخصية في قاعدة بيانات، مما يسمح لهم باستخدام تطبيق جوال وبطاقات RFID ومحفظة إلكترونية متصلة بهويتهم للدفع. توفر الآلة ميزات إضافية لمدير الآلة، مثل إرسال إشعارات عند انخفاض المكونات أو المياه، وعند إيقاف تشغيل الآلة بشكل غير متوقع أو سقوطها.