نبذة مختصرة

تتطلب الأنظمة الكهروضوئية صيانة مستمرة لضمان أقصى أداء.

وهذا يتطلب الرصد المستمر وتسجيل البيانات. سجل بيانات PV الحالية

gers إما مكلفة أو غير مؤتمتة بالكامل ، أو لا تسجل جميع البيانات المطلوبة.

يهدف مشروعنا إلى تطوير مسجل بيانات PV منخفض التكلفة نسبيًا

التسجيل الآلي لجميع البيانات اللازمة المتعلقة لوحة الكهروضوئية. البيانات

التي سيتم جمعها تشمل الإشعاع باستخدام جهاز استشعار pyranometer ، هيئة PV

درجة الحرارة باستخدام نوع K استشعار الحرارية ، الكهروضوئية الحالية ، الكهروضوئية الجهد ، هو

منتصف ، والضغط. يجب تخزين البيانات مع التاريخ والوقت

مما يتطلب استخدام RTC (ساعة الوقت الحقيقي) ووحدة بطاقة SD. السيارات-

يجب أن يكون لدى المسجل المسجَّل القدرة على تخزين البيانات غير المباشرة وعبر الإنترنت على جهاز تحكم عن بُعد

قاعدة البيانات عندما يكون هناك اتصال WIFI. من أجل المسجل الآلي ل

قياس البيانات بشكل صحيح يجب أن تؤدي في الوقت الحقيقي مطابقة مع

الحمل. سيتم ذلك عن طريق التحكم في محول DC-DC مخصص باستخدام

الجهد الرقمي. وعلاوة على ذلك ، من أجل إجراء القياسات دون

التدخل في انتاج الطاقة الكهروضوئية ، سيتم تشغيل النظام على القابلة لإعادة الشحن

البطارية التي ستشحن باستخدام لوحة شمسية منفصلة.