ABSTRACT

طريق جنين حيفا هو أحد الطرق الرئيسية في محافظة جنين التي تمتد حوالي 11 كم من معبر سالم الحدودي إلى وسط مدينة جنين. ويربط العديد من البلدات والقرى في محافظة جنين مع مدينة جنين ، مثل برقين وكفردان واليامون السيلة الحارثية وغيرها. تكمن أهميتها في كونها حلقة وصل رئيسية بين فلسطين والمنطقة الواقعة خلف الخط الأخضر.

يتكون الطريق بشكل رئيسي من قسمين ؛ الأول هو قسم حضري يمتد لمسافة محددة داخل مدينة جنين ، والثاني هو قسم ريفي يمتد خارج حدود المدينة.

في هذا المشروع ، تمت دراسة القسم الريفي من الطريق لأنه يواجه الكثير من مشاكل المرور وحركة الطرق ، مثل البنية التحتية السيئة بسبب التربة الزراعية. أيضا ، هناك مشكلة في نظام تصريف مياه الامطار  في مناطق محددة من الشارع ، بالإضافة إلى بعض المشاكل في التصميم الهندسي. كما ان اهم المشاكل التي يعاني منها المواطنون هي غياب السلامة على هذا الشارع .

يهدف هذا المشروع إلى تقييم الوضع الحالي للطريق ، وتوفير حلول قابلة للتطبيق لكل مشكلة وإعداد تصميم لإعادة تأهيل الطريق.

من أجل القيام بذلك ، تم زيارة المؤسسات الحكومية والخاصة للحصول على بيانات ومعلومات متعلقة بهذا الشارع. كذلك ، تم إجراء فحص شامل للموقع لاستكشاف حالته وجمع البيانات التي تم تحليلها لاحقًا.

تم إجراء تحليل لحركة المرور  اضافة الى فحص التربة ,وتم إجراء دراسة بسيطة للسلامة وتحديد معايير التصميم تمهيدا لعملية التصميم.

تم اقتراح تصميم هندسي للشارع ، بما في ذلك المخططات الأفقية والرأسية ، وتصميم المقطع العرضي والتقاطعات ، وتلاها المسح الكمي وتقدير التكلفة.