انطلاقا من مبدأ التغيير ، ومحاربة النمط التقليدي للمدارس التعليمية ، بدأت فكرة مشروعي بالنمو ، فكانت البذرة الرئيسية هي خلق جو تعليمي ابداعي للطلاب المدرسيين من كافة المراحل الدراسية ، يتخلله فرصة كبيرة للطالب ان يمارس اي نشاط لا منهجي داخل المدرسة وتنمية الجوانب الابداعية لشخصيته بشكل لا يتعارض مع المواد المنهجية .

ومن هنا كانت فكرة فصل المناطق التعليمية عن منطقة النشاطات التي بدورها يمكن ان تستخدم حتى بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية . قطعة الارض المختارة للمشروع تتوفر فيها العوامل البيئية والاطلالة الجميلة والهدوء بالاضافة الى عنصر الامان وذلك كون المنطقة سكنية الى جانب وجود جامعة النجاح الوطنية وهي بذلك امتداد للمسيرة التعليمية في المنطقة.

الفكرة المعمارية :

اعتمدت فكرة التصميم المعماري على الاشكال البسيطة فاتخذت المدارس شكل حرف (L) وذلك لمراعاة وصول الاضاءة والتهوية لجميع الوحدات الصفية ، تحيط بساحة رباعية الشكل ، وتم استخدام الزجاج المعالج بكثرة لتعويض الاضاءة في المبنى حيث كانت معظم اجزاء البناء تحت الارض ، ولتقليل الاشعة المباشرة كانت الواجهات مصممة بحيث تحتوي على قدر كبير من المظلات والتراجعات ، اما التصميم الداخلي فقد اعتمد على كسر الصورة النمطية المملة عن المدرسة وخلق اجواء تشجع الطلاب على الدراسة والتواصل ، وتبديل الجدران المصمتة بجدران اكثر حيوية  .

للمشروع مدخل رئيسي لمستخدمي المشروع او حتى الزائرين .. اما الطلاب فكل مرحلة لها مدخل خاص على الشوارع الفرعية لضمان امان الطلاب.

الوظائف المستخدمة في المشروع تنقسم الى جزئين رئيسيين : -

* الجزء التعليمي : وهو عبارة عن ثلاث مدارس لثلاث مراحل دراسية (ابتدائية - اعدادية - ثانوية )  وكل مدرسة تحتوي على صفوف دراسية مطابقة للمقاييس العالمية مجهزة باحدث الوسائل وتتسع ل ٢٥ طالب ، مختبرات علمية ومختبرات حاسوب ، منطقة خاصة بالمعلمين وادارة خاصة لكل مدرسة تتفرع من الادارة العامة ، بالاضافة الى مناطق مشتركة لتعزيز التواصل بين الطلاب .

كل مدرسة تتبعها ساحة خارجية خاصة بها للطابور الصباحي وايضا لاستخدامها من قبل الطلاب في اوقات الفراغ بالاضافة الى كافتيريا لتقديم الوجبات الغذائية للطلاب .

* منطقة النشاطات العامة: مقسمة الى ثلاث اجزاء:

١ - مبنى النشاطات المشتركة ويضم مركز حرفي لتعليم اعمال الخشب والطين والورق ، مركز لتعليم الموسيقى منطقة الادارة العامة ، حضانة لاطفال المعلمين ، عيادة طبية ومركز الاذاعة المدرسية الموحدة . بالاضافة الى مكتبة تتسع لعدد كبير من المستخدمين مزودة بأحدث الوسائل وترتبط بشكل مباشر بالمدارس لسهولة الوصول والتشجيع على القراءة .

٢ - مبنى رياضي يضم مسبح وملعب داخلي وفق المقاييس العالمية.

٣ - مسرح داخلي يتسع ل٥٠٠ شخص.

ويتوسط منطقة النشاطات ملعب خارجي سهل الوصول من جميع اجزاء المشروع .