نبذة مختصرة:

تعد شوارع تونس ورفيديا من أكثر الشوارع ازدحامًا في الجزء الغربي من مدينة نابلس. يخدمون جامعة النجاح الوطنية وطريق نابلس قلقيلية والتطورات القريبة مثل بالتل، نظرًا لأن هذه الطرق تحمل أحجامًا كبيرة من المرور وتعاني من تأخير كبير ، فإن مشروع التخرج هذا سيساعد في تصميم طريق بديل جديد يربط بين الشارعين مما سيساعد في تقليل أحجام المرور الكبيرة والازدحام والتأخير الناتج عن ذلك في شوارع تونس ورفيديا ، وخاصة في التقاطعات الرئيسية. توفير وصول جديد لشارع رفيديا والتطورات القريبة ، وتسهيل تطوير المنطقة وتطوير الشارع بأكمله لأنه غير مرصوف بالكامل. تتميز الأقسام المفتوحة بمعايير تصميم منخفضة ، والتي تحتاج إلى ترقية لحل التحديات المرتبطة بها.

يهدف المشروع إلى تصميم شارع مخطط لشارع أم سلمة بعرض 20 م ، ولكن لم يتم افتتاحه بالكامل ، بدءًا من دوار أم سلمة على شارع تونس إلى تقاطع رفيديا بالتل مع مراعاة السلامة من خلال توفير مسافة مناسبة للرؤية على منحنيات أفقية ورأسية
 وتحسين التصميم الهندسي للأجزاء الموجودة في الشارع والمساعدة في حل الازدحام المروري في شوارع تونس ورفيديا.

يقترح التصميم الجديد مسارين في كل اتجاه بعرض 3.5 متر لكل مسرب، وجزيرة وسطية بعرض 1 متر، ورصيف بعرض 2.5 متر. كما تم تصميم جميع التقاطعات الداخلية باستخدام تتبع المركبات. تم تصميم دوار جديد لتقاطع رفديا بالتل، قدرت تكلفة المشروع 3،246،090 شيكل.