(PCB) من الإطارات المستعملة كبديل جزئي للأسمنت في الخلطات الخرسانية تأثير استخدام أسود الكربون المتحلل حراريًا

ينتج عن إنتاج الأسمنت والخلطات الخرسانية العديد من المنتجات الثنائية الضارة بالبيئة ، لذلك يتطلع الباحثون إلى التعامل مع هذه المواد والتخلص منها وتوجيه طرقهم نحو الخرسانة الخضراء.

يهدف هذا البحث إلى التحقق من إمكانية استخدام أسود الكربون المتحلل بيرولزيد المشتق من نفايات الإطارات كبديل جزئي للأسمنت في الخلطات الخرسانية. ستسهل هذه الخطوة تحسينات أخرى للأمام للخرسانة الخضراء والقضاء على النفايات الضارة. في هذا البحث ، سيتم خلط خلطات مختلفة بنسب مختلفة من الاستبدال الجزئي للأسمنت واختبار الخواص الميكانيكية للخرسانة الطازجة والمتصلبة. تشمل التجارب اختبار الركود للخرسانة الطازجة واختبار الانضغاط والشد. سيتم تقييم النتائج من حيث التأثير المباشر لمادة الفاقد هذه ، والقدرة على استخدام الخلطات النهائية لكليهما ؛ عنصر خرساني هيكلي وغير إنشائي. مخاليط متنوعة من النسب المئوية الوزنية المختلفة لثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى الأسمنت (ثنائي الفينيل متعدد الكلور / ج) ؛ 0٪ (عينة ضابطة) ، 2.5٪ ، 5٪ ، 7.5٪ ، 10٪ ، 15٪ تؤخذ بعين الاعتبار عند فحص صفات الخرسانة المختلفة. بشكل عام ، يتم الجمع بين النسب المحددة مسبقًا لثنائي الفينيل متعدد الكلور / ج مع أحجام محددة مسبقًا من الأسمنت والماء والرمل والركام والملدنات الفائقة بعد تحضيرها وفقًا لمعايير التحضير الدولية. بعد ذلك ، يتم إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات الميكانيكية للنظر في تحسين الجودة. من بينها الركود وقوة الانضغاط واختبار الشد. أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في مقاومة الضغط للعينات المختبرة لمدة 7 و 28 يومًا ؛ ومع ذلك؛ تتناقص قيم الركود أيضًا مع زيادة معدل الاستبدال ؛ لا تزال قيم الركود ضمن الحدود القياسية لمعظم الخلطات. بالإضافة إلى ذلك ، كانت نتائج اختبار الشد جيدة ، ولكن ليس كما هو متوقع. أظهرت أفضل النتائج عند 2.5٪ و 5٪ من تمرد الأسمنت ثنائي الفينيل متعدد الكلور. في النهاية يمكننا القول أنه يمكن استخدام الخلطات الخرسانية السابقة في أغراض البناء.