نبذة مختصرة

مظاهرة تجريبية للاتصالات الخفيفة المرئية مع تحوير OFDM / OQAM

الكلمات الدالة

مضاعفة تقسيم التردد المتعامد (OFDM) ؛ عامل تصفية بنك متعدد (FBMC) ؛ تعويض السعة التربيعية (OQAM) ؛ الاتصالات الخفيفة المرئية (VLC) ؛ الحد الأدنى للخطأ المتوسط ​​للخطأ (MMSE) ؛ خطأ مربع أقل (LS) ؛ طريقة تقريب التداخل (IAM) ؛ خوارزمية تحويل متعامد الخواص (IOTA).

يستخدم نظام OFDM / Offset QAM (OQAM) -IOTA خوارزمية تحويل متعامد الخواص (IOTA) ، والتي تستخدم بدلاً من فاصل الحماية المستخدم في نظام OFDM / QAM التقليدي من أجل أن يكون قوياً للقنوات متعددة المسارات. تمت مناقشة عيوب نظام OFDM التقليدي في تقرير مشروع التخرج 1. وشمل ذلك أيضًا دراسة لتعديل OFDM عبر قناة رايلي متعددة المسيرات من أجل معرفة كيفية تأثيرها على معدل خطأ البتات في النظام. ثم تم إجراء تحسين لأداء معدل الخطأ في البتات باستخدام طريقة وصول متعددة تسمى النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة المتعدد (MCCDMA) تحت نفس قناة المسيرات المتعددة. أخيرًا ، ناقش التقرير بنية نظام VLC وتقنية تعديل OFDM / OQAM المعدلة التي تهدف إلى تحسين معدل بيانات النظام. سنواصل في هذا التقرير أساليب تقدير القنوات لكل من أنظمة OFDM و FBMC.

يعد تقدير القناة عاملاً هامًا في نقل البيانات لنظام OFDM ؛ هناك طريقتان عمليتان ، حتى الآن ، هما: تقدير القناة العمياء وتقدير القناة بمساعدة الطيار. في هذا التقرير ، تمت مناقشة تقدير القناة القائمة على التجربة ، والذي يتضمن ثلاثة ترتيبات تجريبية مختلفة ، وهي ترتيب تجريبي من نوع الكتل ، وترتيب تجريبي من النوع المشط وترتيب تجريبي من النوع الشبكي. تقدير القناة التجريبية من النوع المشط هو التقدير الذي سنأخذه في الاعتبار ؛ يمكن أن يعتمد هذا النوع على مقدرات LS أو MMSE التي سيتم مناقشتها بالتفصيل.

تُفقد بساطة تقدير القناة في OFDM في أنظمة FBMC / OQAM ، لأن الطيارين ذوي القيمة الحقيقية "ملوثون" أيضًا من خلال هذه المساهمة القيمة المتخيلة لجيرانهم ، وبالتالي فإن عددًا من مخططات التدريب وأساليب تقدير القنوات المرتبطة التي تأخذ هذا قيد الدراسة مؤخرا. أحد هذه الأساليب هو طريقة تقريب التداخل (IAM) ؛ هذه الطريقة لها تعقيد حسابي منخفض ومتانة واعدة ضد ISI.

يركز هذا التقرير بشكل أساسي على أساليب تقدير القنوات (LS و MMSE و IAM) المستخدمة في OFDM / QAM و OFDM / OQAM من أجل تقليل معدل الخطأ في البتات وتحسين الأداء. ويشمل أيضًا استخدام VLC في البيئة الداخلية مع OFDM / OQAM كأسلوب تعديل لنظام VLC الداخلي.