نبذة عن المشروع

قراءة عدادات المياه التقليدية هي عملية تستغرق وقتا طويلا وعرضة للخطأ. ولهذه الأسباب، يتجه العالم نحو قراءة عدادات المياه الذكية على أساس إنترنت الأشياء (IoT). ويستخدم في مجال الأبحاث والصناعة يوظف الأجهزة المادية والمركبات والأجهزة المنزلية وغيرها من العناصر المضمنة في الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاستشعار والمحركات والاتصال. والتي تمكن هذه الكائنات من الاتصال وتبادل البيانات. يركز هذا المشروع على التواصل بين عدادات المياه الذكية. من خلال بناء شبكة تنظيم ذاتي تقوم بجمع البيانات من عدادات المياه في نفس المنطقة باستخدام وحدة الاتصالات الراديوية عن طريق تقسيم المنطقة إلى مجموعات باستخدام خوارزمية K-means. بعد ذلك ، سيتم تحديد المنطقة التي تحتوي على أكبر عدد من العدادات المتصلة ولديها اتصال WiFi كرأس مجموعة (CH) حتى يتم جمع البيانات من العدادات الأخرى. ثم نقل البيانات التي تم جمعها عبر الإنترنت إلى الخادم باستخدام وحدة WiFi الخاصة به.