نبذة مختصرة عن المشروع

شهدت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس تطورا ملحوظا في الزيادة العمرانية من مبانٍ حكومية وخاصة خلال السنوات العشر الماضية، وقد أدى ذلك إلى زيادة في حركة المرور المتمثلة في الازدحام الملحوظ. تشهد المنطقة أيضًا حركة كبيرة من المشاة والمركبات مع ساعات الصباح الباكر وبعد الظهيرة ، حيث أنها تربط القرى الشرقية لمحافظة نابلس بالمدينة. كذلك الحال، فإنه يوجد ثلاث وزارات حكومية موزعة بالمنطقة بالإضافة إلى حديقة عامة وأكثر من عشر مدارس ، كلها أسهمت في تكون هذا الازدحام المروري. علاوة على ذلك، هناك رغبة من بلدية نابلس في إنشاء مركز تجاري ومركز للشرطة بالقرب من حديقة (اسعاد الطفولة)، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق حيوية في المدينة.

يتطلب هذا التطور والحيوية إدارة جيدة لحركة المرور، وإعادة تصميم بعض التقاطعات ، ووضع خطط مرورية للمستقبل، بالإضافة الى اقتراح خطة مرورية لعبور المشاة أيضًا، حيث يضطر بعض المواطنين وطلاب المدارس إلى عبور شوارع بعرض يزيد عن 30 مترًا للوصول إلى وجهاتهم.

خلال مشروع التخرج الأول، قام فريق العمل بدراسة الوضع الحالي والمستقبلي للمنطقة من حيث مستوى الخدمة للتقاطعات والشوارع الرئيسية، حيث قام بتقديم عدة مقترحات من شأنها تحسن مستوى الخدمة في المستقبل، كان من ضمنها انشاء جسر مخصص لعبور المركبات في المنطقة بالإضافة الى تطبيق نظام باصات للنقل السريع (BRT).

بعد ما قمنا بعملية جمع البيانات (بيانات العد المروري والدراسة الاستكشافية للتقاطعات والشوارع الرئيسية) وتحليلها باستخدام برنامج ال(Synchro 10)، قام فريق العمل باختيار افضل مقترح (Scenario) من بين المقترحات المقدمة والذي كان عبارة عن مزيج من تغيير بعض الحركات في الشبكة، وتطبيق نظام ال(BRT)، بالاضافة الى إنشاء الجسر المقترح في المنطقة.

تم اختيار هذا المقترح بناء على المفاضلة بين المقترحات من خلال خاصية (Measure of Effectiveness) المتوفرة في برنامج ال(Synchro 10)، والتي تنبني على عدة معايير أهمها أقل فترة تأخير في الشبكة وأقل كمية من الانباعثات الضارة من المركبات في الشبكة وغيرها من المعايير.

في مشروع التخرج الثاني، شملت منهجية العمل على جمع المخططات الهيكلية للمنطقة من خلال بلدية نابلس، حيث قام فريق العمل بتصميم وإعادة توجيه الحركات على تقاطع عثمان ضمن اطار الأبعاد المحددة في المخطط الهيكلي. بالاضافة الى ذلك تم تصميم الجسر المقترح من خلال برنامجي (Autodesk Civil3D & Infraworks 360) المتخصصين في مجال الطرق والبُنى التحتية، وتم عمل تقدير أولي لتكاليف انشاء الجسر، حيث قدرت بحوالي (5,100,377 $).

بالإضافة الى ذلك، قام فريق العمل باقتراح وضع اشارة ضوئية على مخرج تقاطع مديرية التربية والتعليم مع شارع الغزالة وحساب ال( Cycle Length) لها.