استخدام المواد البلاستيكية في تزايد مستمر في الوقت الحاضر، حيث يتم استخدامها في تطبيقات متعددة لتحل محل المواد التقليدية، هذا الاستخدام يؤدي إلى كميات هائلة من النفايات والتي تسبب المشاكل البيئية المختلفة.

يتم تجاهل نفايات البوليمرات في البلدان النامية بشكل رئيسي في المكبات بالإضافة إلى ذلك إعادة تدوير كميات صغيرة لمنتجات محدودة. رمي النفايات في المكبات يحتل مساحات واسعة بسبب عدم التحلل البيولوجي للمواد البلاستيكية التي تؤثر سلبا على البيئة والمياه الجوفية المخزنة.

وتستخدم الاتجاهات الجديدة اليوم للتقليل من الأثر السلبي لهذه النفايات مثل إعادة تدوير البلاستيك وتكسير ذلك إلى وقود إما عن طريق الطرق الحرارية أو باستخدام المحفزات.

ويشمل هذا العمل دراسة القيمة الحرارية للوقود السائل التي تنتجها التكسير الحراري للنفايات البلاستيكية المختلفة مثل البولي بروبلين (PP)، البولي إيثلين المنخفض الكثافة (LDPE) والبولي إيثلين متوسطة الكثافة (MDPE) باستخدام المفاعل. من هذه الدراسة تبين أن أقصى عائد النفط في الانحلال الحراري يتحقق مع البولي إيثلين منخفض الكثافة (56.4٪) على درجة حرارة 500o، في حين كان أعلى قيمة تحول في البولي إيثلين متوسط الكثافة بقيمة (100٪) عند حرارة 550 o. خصائص الوقود من الزيت المستخلص من الانحلال الحراري من مادة البولي بروبلين، البولي اثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثلين متوسط ​​الكثافة تتشابه مع خصائص وقود الديزل، منذ تم حساب القيمة الحرارية، وجدت لتكون بالقرب من قيمة وقود الديزل. ولوحظ أن القيمة الحرارية للوقود السائل المنتج من التكسير الحراري للعينات البلاستيكية تتراوح بين (42000- 46000 J/g ) ، وهذا يمكن أن يكون دليلا على أن الوقود المنتج من العملية يمكن استخدامه بعد التنقية كوقود للمحرك أو كمادة أولية لعمليات البترول.