SignTalk

هو نظام مساعد مصمم لتحسين التواصل بين

الصم والسامعين باستخدام تقنية لغة الإشارة.

يتضمن النظام

ثلاث ميزات رئيسية، تعالج كل منها تحديًا تفاعليًا فريدًا،

وتساعد في كسر حواجز التواصل في الأماكن العامة والخاصة،

مثل

المستشفيات والمطارات والمدارس.

تحويل النص/الكلام إلى لغة الإشارة (حرفًا حرفًا): من خلال تطبيق جوال تم تطويره باستخدام

إطار عمل React، يمكن للمستخدم إدخال نص أو صوت. ثم يتم إرسال الإدخال إلى

يد آلية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد،

يتم التحكم بها بواسطة محركات مؤازرة، والتي تحرك حروف لغة الإشارة واحدًا تلو الآخر،

مما يساعد ضعاف السمع على التواصل.

التعرف على لغة الإشارة من خلال النص/الكلام: تلتقط كاميرا إيماءات الإشارة التي يؤديها

الشخص، وباستخدام MediaPipe ونموذج CNN مدرب (عبر PyTorch)، يتعرف النظام على

إيماءات اليد ويصنفها حسب الحرف. ثم تُحوّل الأحرف المُتعرَّف عليها إلى نص

يُعرض على شاشة LCD ويُنطق بصوت عالٍ عبر مكبر صوت، مما يُساعد الصمّ

على التواصل مع أقرانهم.

حجر، ورقة، مقص: تطبيق ممتع وتفاعلي، يُمكّن النظام المستخدمين من لعب

لعبة حجر، ورقة، مقص الكلاسيكية. باستخدام رؤية الكمبيوتر واكتشاف الإيماءات على

راسبيري باي 4، يلعب المستخدم ضد النظام، الذي يختار حركة عشوائية و

يُعلن الفائز مع ردود فعل مرئية وصوتية. ثم تعرض يد آلية

حركة النظام الفعلية.

تتضمن الأجهزة المستخدمة أردوينو ميجا 2560، وESP32، وراسبيري باي 4 موديل B

(ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت). يُدير ESP32 الاتصال اللاسلكي بين التطبيق والجهاز الرئيسي

أردوينو ميجا، بينما يُعالج راسبيري باي مدخلات الفيديو ويُشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي.

يدمج النظام الحركة الميكانيكية والتعرف القائم على الذكاء الاصطناعي والتفاعل في الوقت الفعلي في

حل واحد مدمج وقابل للتطوير يهدف إلى جعل التواصل أكثر شمولاً و

سهولة الوصول.