ملخص مشروع تخرج "2"

إن المياه هي المكون الأساسي لهذه الحياة ,وتبدأ دورته حيث تتبخّر مياه المحيطات لتتكاثف على شكل الغيوم التي تعود به إلى المحيطات ,ولكن جزء من هذه الغيوم بفعل الرياح تتحرك لتسقط على اليابسة على شكل مطر أو ثلج أو برد, ومع التقدم المدني والعمراني حيث غُطّيت هذه اليابسة بالاسفلت والخرسانة وغيرها من المواد التي تعمل على تقليل نسبة النفاذية وبالتالي حصول جريان سطحي ينتج عنه تدفق مائي ناتج عن مياه الأمطار.

من السائد في فلسطين أن تكون هناك شبكات مشتركة لمياه المجاري والأمطار. تواجه هذه الشبكات مشكلة تظهر في غالب المناطق، إذ لا تكون الشبكات قادرة على استيعاب التدفق الآتي من كلا المصدرين، وبالتالي ينتج عن ذلك فيضانات وكوارث وخسائر مادية. وقد شهدت منطقة دراستنا في بلدة عنبتا حادثةً مأساويةً في عام ٢٠١٣ للميلاد حيث لاقت فتاتان حتفَهما نتيجةَ حصولِ فضيان بتلك المنطقة في يوم استمر فيه المطر لمدة طويلة.

يهدف هذا المشروع إلى تصميم شبكة تصريف مياه أمطار مستقلة لجزء من بلدة عنبتا اعتماداً على القراءات المطرية متمثلة في منحنى الشدّة-المّدة الزمنية-التردُّد (بالإنجليزية: IDF Curve) لتصميم شبكة قادرة على تصريف مياه الأمطار لتجنب أي خسائر أو كوارث مستقبلية.

إن المنهجية في هذه المشروع قد ارتكزت على برامج ثلاث هي؛ SewerGEMS وArcGIS وExcel في تصميم نموذج يحاكي الواقع.

يتكون النموذج المُصَمَّم في هذا المشروع بشكل أساسي من مستجمعات الأمطار (Catchments)، والأحواض (Catch basins)، حيث تم رسم ٨٥ مستجمع مائي روعِيَ فيها الارتفاعات بحيث يتم تصريف المياه لأخفض نقطة حيت تم وضع الأحواض الجامعة هناك. كما وتم حساب معامل الجريان السطحي (Runoff Coefficient “C”) ومدة التجمع (Time of concentration “tc”) وهو الوقت اللازم لتدفق المياه من أبعد نقطة في مستجمعات الأمطار حتى انصبابه في الاحواض, والمساحة (Area “A”) لكل Catchment وتم التوصيل بين الCatch basins بواسطة أنابيب (Conduits).

إن النتيجة من تحليل النموذج المُصّمَّم كانت من خلال إعطاء أبعاد للCatch basins والذي تم تصميمه على أن يكون من نوع Grate، كما وتم تصميم الأقطار للConduits وذلك بإعطاء البرنامج القيود (Constraints) لكل من السرعة (Velocity) والغطاء (Cover) والميلان (Slope) والتي على أساسها قام البرنامج بحساب الأقطار المناسبة ، بالإضافة لرسم مقطعين جانبيَّيْن (Profiles).

في نهاية المشروع وبناءْ على دراستنا للمنطقة، تم تقديم الاستنتاجات والمقترحات (Conclusions and Recommendations) لصناع القرار.